Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń 
i systemów elektronicznych

Załącznik nr 1.5.2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Spis treści

1.	Wprowadzenie	4

2.	Opis architektury	5

2.5.	Architektura Systemu Stacjonarnego	5

2.6.	Architektura logiczna Komputera Pojazdowego (KP)	7

3.	Opis Systemu Stacjonarnego	8

3.4.	Serwer Sterujący	9

3.5.	Serwer Raportujący	9

3.6.	Zintegrowana baza danych	10

4.	Szczegółowy opis Systemu Pojazdowego	11

4.2.	KP – Komputer Pojazdowy	11

4.2.2.	Wymagania ogólne	11

4.2.3.	Wymagania techniczne	11

4.2.4.	Wymagania funkcjonalne	11

4.3.	MC – Centralny Moduł Sterujący	13

4.3.2.	Wymagania ogólne	13

4.3.3.	Wymagania funkcjonalne	13

4.4.	SIL – Moduł Systemu Informacji Liniowej	14

4.4.4.	Wymagania ogólne	15

4.4.5.	Wymagania techniczne	19

4.4.6.	Wymagania - aplikacja	21

4.5.	SZP – Moduł Systemu Zliczania Pasażerów	21

4.5.1.	Wymagania ogólne	21

4.5.2.	Wymagania – Jednostka centralna	23

4.5.3.	Wymagania – bramki zliczające	23

4.5.4.	Wymagania – aplikacja	24

4.6.	ESA, Panel Kierowcy – Moduł Sterowania Komputerem Pokładowym	24

4.6.4.	Wymagania ogólne	24

4.6.6.	Wymagania funkcjonalne	26

4.7.	SERiO – Moduł Systemu Emisji Reklam i Ogłoszeń	29

4.7.2.	Wymagania ogólne i techniczne	29

4.7.3.	Wymagania funkcjonalne	29

4.8.	TD – Moduł Transmisji Danych i Moduł Lokalizacji Pojazdu	31

4.8.3.	Wymagania ogólne	31

4.8.4.	Wymagania techniczne	31

4.8.5.	Wymagania funkcjonalne	31

4.8.6.	Wymagania do wymiany danych na pojeździe	32

4.9.	ŁB – Moduł Łączności Bezprzewodowej	32

4.9.2.	Wymagania ogólne	32

4.9.3.	Wymagania techniczne	32

4.9.4.	Wymagania funkcjonalne	32

4.10.	SMW – Moduł Systemu Monitoringu Wizyjnego	32

4.10.1.	Wymagania ogólne	32

4.10.2.	Wymagania techniczne	35

4.10.3.	Wymagania funkcjonalne	36

4.11.	SKD – Moduł Systemu Kontroli Dostępu do pojazdu	37

4.11.1.	Wymagania ogólne	37

4.11.2.	Wymagania dot. zarządzania systemem	37

4.12.	ŁR – Moduł Łączności Radiowej	38

4.12.1.	Wymagania ogólne	38

- Wprowadzenie

  - Wszystkie urządzenia i materiały wchodzące w skład komputerowego systemu pokładowego oraz sposób ich instalowania, muszą spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów i norm oraz muszą posiadać wymagane certyfikaty, atesty, homologacje, świadectwa itp.

  - Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane w sposób zapewniający bezawaryjną i stabilną pracę w warunkach drgań występujących podczas jazdy autobusu. Połączenia wtykowe muszą posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające samoczynne wypięcie się wtyczki z gniazda.

  - Moduły funkcjonalne zaimplementowane w Komputerze Pojazdowym (KP):

    - Moduł Centralny (MC).

    - Moduł Systemu Informacji Liniowej (SIL),

    - Moduł Systemu Emisji Reklam i Ogłoszeń (SERiO),

    - Moduł Komunikacyjny z subModułem Transmisji (TD), Lokalizacji Pojazdu (LP), Łączności Bezprzewodowej (ŁB),

    - Moduł Systemu Monitoringu Wizyjnego (SMW);

    - Moduł Zliczania Pasażerów (SZP).

  - Moduły bez wymogu funkcjonalnej implementacji w Komputerze Pojazdowym (KP):

    - Moduł Łączności Bezprzewodowej (ŁB),

    - Moduł Transmisji Danych (TD).

  - Sterowanie KP musi odbywać się przez Moduł Sterowania Komputerem Pokładowym (ESA).

  - Każdy fizyczny moduł wchodzący w układ KP powinien zostać wykonany w standardzie przemysłowym i posiadać osobną homologację na kompatybilność elektromagnetyczną. Dopuszcza się zastosowanie autonomicznych rozwiązań spełniających wymagane funkcjonalności poszczególnych modułów KP.

  - Systemy wchodzące w skład Systemu Stacjonarnego:

    - Serwer Sterujący (SST),

    - Serwer Raportujący (SR),

    - Zintegrowana baza danych (BDZ).

- Opis architektury

  - Urządzenia i systemy elektroniczne wraz z oprogramowaniem i aplikacjami zaimplementowanymi w pojeździe oraz poza pojazdem tworzą System Pojazdowy (SP).

  - Dostarczony System Pojazdowy musi współpracować z już istniejącymi, wdrożonymi u Użytkownika systemami teleinformatycznymi w tym:

      - Systemy Oddziałowe,

      - System Zarządzania Ruchem Autobusów (SZRA),

      - System Pobierania Opłat za Przejazdy (SPOzP).

  - Urządzenia elektroniczne wraz z oprogramowaniem, które są zainstalowane na pojeździe tworzą Komputer Pojazdowy (KP), który jest częścią Systemu Pojazdowego.

  - Komputer Pokładowy składa się z logicznych modułów:

      - MC 	– Centralny Moduł Sterujący,

      - SIL 	– Moduł Systemu Informacji Liniowej,

      - SERiO 	– Moduł Systemu Emisji Reklam i Ogłoszeń,

      - MK 	– Moduł Komunikacyjny, w skład którego wchodzą:

      - TD 	– subModuł Transmisji Danych,

      - LP 	– subModuł Lokalizacji Pojazdu,

      - ŁB 	– subModuł Łączności Bezprzewodowej,

      - SMW 	– Moduł Systemu Monitoringu Wizyjnego,

      - SZP 	– Moduł Systemu Zliczania Pasażerów.

  - Architektura Systemu Stacjonarnego

    - Rysunek 2-1 Architektura logiczna Systemu Stacjonarnego przedstawia logiczną architekturę Systemu Stacjonarnego.

Tabela 2-1 Legenda do Rysunek 2-1 Architektura logiczna Systemu Stacjonarnego

| Lp. | Skrót | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | KP | Komputer Pojazdowy znajdujący się w każdym pojeździe |
|  | GSM | Publiczny Operator Telefonii Komórkowej do komunikacji między pojazdem znajdującym się poza terenem MZA a WZP (CNR) |
|  | WLAN | Bezprzewodowa Sieć lokalna znajdująca się na terenie MZA |
|  | SA | Serwer Aplikacji do Systemu Zarządzania Ruchem Autobusów |
|  | SST | Serwer Sterujący |
|  | SR | Serwer Raportujący |
|  | BDZ | Zintegrowana Baza Danych PI |

Rysunek 2-1 Architektura logiczna Systemu Stacjonarnego

  - Architektura logiczna Komputera Pojazdowego (KP)

    - Rysunek 2-2 Schemat logiczny modułów Komputera Pokładowego przedstawia logiczny schemat blokowy modułów składający się na urządzenia elektroniczne w pojeździe.

Tabela 2-2 Legenda do Rysunek 2-2 Schemat logiczny modułów Komputera Pokładowego

| Lp. | Skrót | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | MC | Centralny Moduł Sterujący |
| 2. | SIL | Moduł Systemu Informacji Liniowej |
| 3. | SERiO | Moduł Systemu Emisji Reklam i Ogłoszeń |
| 4. | MK | Moduł Komunikacyjny |
| 6. | TD | subModuł Transmisji Danych |
| 7. | LP | subModuł Lokalizacji Pojazdu |
| 8. | ŁB | subModuł Łączności Bezprzewodowej |
| 9. | SMW | Moduł Systemu Monitoringu Wizyjnego |
| 10. | SZP | Moduł Systemu Zliczania Pasażerów |
| 11. | SK | Szyna Komunikacyjna |
| 12. | SPOzP | Sterownik Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy |

Rysunek 2-2 Schemat logiczny modułów Komputera Pokładowego

- Opis Systemu Stacjonarnego

  - Funkcjonalności wykonywane przez System Stacjonarny to:

      - Aktualizacja Rozkładu Jazdy:

- jest czynnością okresową, bez określonej częstości. Rozkłady jazdy są udostępnione przez ZTM w postaci elektronicznej w formie plików *.dbf lub danych z bazy SQL lub z systemu BusMan API JSON. W dalszej części procesu dane są importowane na serwer sterujący i tutaj następuje przygotowanie danych do wysłania do KP w pojazdach.

      - Aktualizacja Reklam,

      - Aktualizacja Raportu z zadania przewozowego,

      - Transmisja danych telemetrycznych,

      - Aktualizacja danych telemetrycznych.

  - Wykonanie tych funkcji zależy od dostępnego medium przekazu (WLAN/GSM). Do wykonania poszczególnych funkcjonalności muszą być stworzone dedykowane zadania wsadowe oraz inne niezbędne procedury/programy. Zostały one szczegółowe opisane w poniższych podrozdziałach.

  - Rysunek 3-1 Zarys funkcjonalności Systemu Sterującego przedstawia koncepcję wykonania funkcjonalności wymaganych dla Systemu Stacjonarnego.

Rysunek 3-1 Zarys funkcjonalności Systemu Sterującego

  - Serwer Sterujący

    - Jest to zestaw funkcjonalności instalowany w serwerowni, w środowisku Zamawiającego, na wskazanych przez Zamawiającego komputerach, który umożliwia wymienione poniżej operacje:

      - automatycznie, w określonych przedziałach czasowych, pobiera rozkłady jazdy ZTM ze wskazanego źródła dostępnego w sieci (zalecane wykorzystanie danych udostępnionych przez ZTM z bazy SQL, dane dostępne są także w formie plików *.dbf) lub API JSON,

      - przygotowuje definicje rozkładów jazdy dla pojazdów w podziale na linie, w wersji gotowej do pobrania przez pojazd niezwłocznie po pobraniu danego rozkładu z ZTM. Należy uwzględnić wyprzedzenie czasowe, z jakim ZTM przygotowuje rozkłady jazdy - pojazd powinien pobierać wszystkie aktualnie przygotowane rozkłady jazdy dla danej linii z takim wyprzedzeniem, z jakim zostały przygotowane w ZTM,

      - przeglądanie pobranych z ZTM rozkładów jazdy,

      - edycję pobranych z ZTM rozkładów jazdy, a w szczególności zmianę nazw krańców, również w taki sposób, by kolejne importy rozkładów z ZTM nie nadpisywały wprowadzonych zmian,

      - definiowanie napisów stałych i okolicznościowych, które mogą być przesyłane do definiowanych w dedykowanej aplikacji grup pojazdów z uwzględnieniem edycji przedziału czasowego, w którym napisy będą eksponowane

      - definiowanie dodatkowych komunikatów głosowych, przesyłanych do wybranych grup pojazdów (w szczególności - dla linii)

      - automatycznie pobiera listy uprawnionych do logowania w pojazdach użytkowników (kierowców) ze wskazanego źródła Zamawiającego i przygotowuje listy kierowców i uprawnień do pobrania przez pojazdy,

      - edycję pobranych danych użytkowników (kierowców), w szczególności zmianę przypisania karty miejskiej oraz dopisanie nowego użytkownika

      - import danych i edycję norm paliwowych definiowanych dla grup pojazdów i dla określonych linii,

      - automatycznie publikuje zmiany w normach paliwowych w wersji gotowej do pobrania przez pojazd,

      - definiowanie list odtwarzania materiałów reklamowych dla SERiO.

    - Dostęp do wymienionych funkcjonalności odbywa się poprzez dedykowaną aplikację internetową, w zakresie uzależnionym od roli użytkownika w systemie.

    - Zamawiający wymaga przekazania struktury bazy danych w postaci diagramu tabel i relacji oraz opisu roli poszczególnych tabel w bazie danych z opisem działania procesów wsadowych.

    - Wykonawca jest zobowiązany do administrowania serwerem przez okres 3 lat od daty podpisania umowy na dostawę pojazdów oraz do przeprowadzenia szkolenia dla administratorów serwera wyznaczonych przez Zamawiającego.

    - Administrowanie serwerem będzie realizowane przy udziale przeszkolonych administratorów Zamawiającego.

    - Odpowiedzialność za prawidłowe działanie serwera w całym okresie obowiązywania Umowy spoczywa na Wykonawcy, z wyjątkiem uszkodzeń wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotów działających w jego imieniu.

  - Serwer Raportujący

    - Jest to zestaw funkcjonalności instalowany w serwerowni, w środowisku Zamawiającego, na wskazanych przez Zamawiającego komputerach, który umożliwia wymienione poniżej operacje:

      - zapisywanie do centralnej bazy danych zdarzeń, które zostały zarejestrowane w pojazdach i przesłane do serwera,

      - udostępnianie określonym użytkownikom (w różnych lokalizacjach Zamawiającego), zdefiniowanych raportów ze zdarzeń,

      - przydzielanie uprawnień do wykonywania określonych raportów i w odniesieniu do zdefiniowanych grup pojazdów,

      - dostępne w systemie predefiniowane raporty ze zdarzeń powinny dotyczyć punktualności w odniesieniu do rozkładów jazdy, zużycia paliwa w odniesieniu do zdefiniowanych norm, liczenia pasażerów, wartości określonych parametrów technicznych oraz wersji oprogramowania w poszczególnych komponentach systemu w pojazdach,

      - automatyczne generowanie i zapisywanie na wskazanym przez zamawiającego serwerze ftp określonych raportów np. punktualność dla ZTM,

      - domyślne filtrowanie predefiniowanych raportów powinno umożliwiać ustalenie zakresu dat dla raportu, linii, numeru taborowego pojazdu,

      - aplikacja raportująca powinna być zbudowana w taki sposób, by umożliwić jej rozbudowę w porozumieniu z Zamawiającym, w szczególności zmienianie istniejących raportów i dodawanie nowych; Centralna baza danych zdarzeń powinna być zbudowana w oparciu o takie środowisko i w taki sposób, by Zamawiający mógł tworzyć własne raporty przy pomocy narzędzi użytkowanych obecnie przez Zamawiającego,

      - aplikacja raportująca powinna mieć możliwość wydruku oraz zapisywania wygenerowanych raportów do postaci plików w powszechnie używanych formatach (przynajmniej trzech z: .ods, .xls, .csv, .odt, .doc, .rtf, .txt, .html i .pdf),

      - baza danych powinna być zbudowana w taki sposób, by umożliwić jej rozbudowę w porozumieniu z Zamawiającym.

    - Dostęp do wymienionych funkcjonalności odbywa się poprzez dedykowaną aplikację internetową, w zakresie uzależnionym od roli użytkownika w systemie.

    - Zamawiający wymaga przekazania struktury bazy danych w postaci diagramu tabel i relacji oraz opisu roli poszczególnych tabel w bazie danych z opisem działania procesów wsadowych.

    - Wykonawca jest zobowiązany do administrowania serwerem przez okres 3 lat od daty podpisania umowy na dostawę pojazdów oraz do przeprowadzenia szkolenia dla administratorów serwera wyznaczonych przez Zamawiającego.

    - Administrowanie serwerem będzie realizowane przy udziale przeszkolonych administratorów Zamawiającego.

    - Odpowiedzialność za prawidłowe działanie serwera w całym okresie obowiązywania Umowy spoczywa na Wykonawcy, z wyjątkiem uszkodzeń wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotów działających w jego imieniu.

  - Zintegrowana baza danych

    - Do zintegrowanej bazy danych trafiają dane z wszystkich systemów pokładowych używanych u Użytkownika.

    - Za pomocą dedykowanego interfejsu dane są importowane cyklicznie z baz dostawców systemów. Celem pracy zintegrowanej bazy danych jest ułatwienie dostępu do danych raportujących dotyczących całego taboru, bez względu na producenta pojazdu.

    - Wykonawca opracuje i udostępni interfejs wymiany danych ze zintegrowaną bazą danych. Zamawiający dostarczy wykonawcy szczegółowe wymagania dotyczące interfejsu.

- Szczegółowy opis Systemu Pojazdowego

      - Wszystkie autobusy, stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wyposażone w Komputer Pokładowy zgodnie z punktem 1.

  - KP – Komputer Pojazdowy

      - Urządzenie jest wykonane w standardzie przemysłowym (brak elementów ruchomych np. wiatraki chłodzące).

    - Wymagania ogólne

      - Wszystkie funkcje sterujące systemami obsługiwanymi przez użytkownika zgodnie z jego uprawnieniami (rolą): informacja pasażerska, monitoring, komunikaty głosowe itp. powinny być dostępne z jednego terminala zwanego dalej Modułem Sterowania Komputerem Pokładowym (ESA).

      - Wszystkie anteny wykorzystywane przez KP i zamontowane w pojeździe nie mogą się wzajemnie zakłócać oraz zniekształcać odbioru sygnałów.

      - Komunikacja komputera z tablicami musi być wydzielona na dedykowanym VLAN przydzielonym dla Tablic.

      - KP musi mieć możliwość wystawienia kilka wirtualnych interfejsów sieciowych w odpowiednich VLAN-ach dedykowanych dla systemów, z którymi KP musi się komunikować.

    - Wymagania techniczne

      - zasilanie: 24V +/-30%,

      - temperatura pracy: - 30°C do +55°C, (dotyczy wszystkich modułów KP),

      - zabezpieczenie przed przetężeniami i przepięciami,

      - obudowa odporna na wandalizm,

      - obudowa odporna na wilgoć,

      - obudowa odporna na pył.

      - urządzenie musi zapewniać dostęp do interfejsów komunikacyjnych, które ze względu na specyfikę dostarczonego rozwiązania są niezbędne do realizacji wymaganych przez Zamawiającego funkcji w tym LAN i USB,

      - złącze USB i port LAN powinny znajdować się na krawędzi obudowy zapewniając łatwy dostęp,

      - złącza te powinny posiadać proste zabezpieczenie mechaniczne możliwe do usunięcia bez konieczności użycia narzędzi,

      - ethernet 100/1000 Mbit z obsługą VLAN,

      - czytnik kart mifare,

      - karta dźwiękowa ze wzmacniaczem 20W,

      - urządzenie musi posiadać wystarczająca ilość złączy do podłączenia:

- 1 szyny CAN pojazdu,

- 8 głośników (4-8 ohm),

oraz (zalecane LAN):

- 4 kasowników Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy,

- 1 automatu biletowego Systemu Sprzedaży Biletów,

- 5 tablic LED Systemu Informacji Pasażerskiej,

- 8 tablic LCD Systemu Informacji Pasażerskiej,

- 1 złącza Systemu Zliczania Pasażerów,

- 1 Moduł ESA.

    - Wymagania funkcjonalne

      - Komputer Pojazdowy musi być wyposażony w elektroniczny układ pomiarowy mierzący drogę (początek i koniec drogi na zadaniu przewozowym liczony jest od bramy wjazdowej na oddział), czas i rejestrujący fakt zamknięcia drzwi, z możliwością bieżącej weryfikacji rozkładów jazdy oraz rejestracji danych.

      - Sterownik KP oprócz obsługi Systemu Informacji Liniowej (tablic kierunkowych) musi być dostosowany do rejestracji wskazanych sygnałów technicznych, w liczbie nie mniejszej niż 40, i  przekazywania ich w czasie rzeczywistym do określonej lokalizacji sieciowej (pełna lista sygnałów technicznych zostanie ustalona w trybie roboczym po podpisaniu umowy, na etapie produkcji pierwszej sztuki autobusu).

      - Lista wymaganych sygnałów technicznych, które muszą być rejestrowane w czasie rzeczywistym:

      - Lista pozostałych sygnałów technicznych, związanych z obsługą linii komunikacyjnych, zostanie uzgodniona w trybie roboczym, zgodnie z pkt. 4.2.4.2.

      - KP musi pobierać dane techniczne bezpośrednio z szyny CAN. Wykonawca musi przedstawić dokumentację opisującą listę odczytywanych danych technicznych.

      - Do transmisji danych wykorzystuje dostępne w KP moduły transmisji (ŁB, TD) w zależności od wymagań i dostępności.

      - Technologia powinna zapewniać komunikację ze wszystkimi systemami jednocześnie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia systemu po stronie odbiorczej wraz z oprogramowaniem, pozwalającego na wymianę danych pomiędzy systemami informatycznymi, a sterownikiem.

      - KP musi dawać możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wszystkich modułów KP.

      - Żaden z modułów KP nie może akceptować aktualizacji przeznaczonej dla innego sprzętu, w szczególności innego modelu urządzenia.

      - aktualizacja musi odbywać się w sposób automatyczny i niewymagający udziału użytkownika przy założeniu że użytkownik (administrator) pozwolił na wprowadzenie danej wersji oprogramowania.

      - Zamawiający oczekuje dostarczeniu oprogramowania, gdzie będzie odbywało się dawanie zezwolenia na aktualizacje do danej wersji oprogramowania.

      - Aktualizację może inicjować komputer zewnętrzny względem modułu KP (model push, moduł KP jako serwer TCP/IP).

      - Aktualizację może inicjować moduł KP (model pull, moduł KP jako klient TCP/IP)

      - Moduł KP musi posiadać wbudowane mechanizmy oparte o mDNS (RFC 6762) i DNS-SD (RFC 6763) służące do automatycznego wykrywania np. źródła aktualizacji firmware'u w sieci lokalnej pojazdu.

      - Moduł KP musi posiadać funkcję aktualizacji przez sieć Internet. Źródło (URL) aktualizacji musi być elementem konfiguracji modułu KP.

      - Moduł KP musi weryfikować poprawność przesłanego firmware'u,

      - Moduł KP powinno weryfikować kryptograficznie autentyczność i poprawność przesłanego firmware'u.

      - KP musi posiadać możliwość zdalnej zmiany konfiguracji i odczytu parametrów modułu ESA.

      - Każdy z modułów KP może posiadać wbudowane mechanizmy oparte o mDNS (RFC 6762) i DNS-SD (RFC 6763) służące do automatycznej inwentaryzacji sprzętu w sieci lokalnej pojazdu.

      - Dokumentacja każdego z modułów musi zawierać dokumentację protokołu aktualizacji firmware'u wraz z ewentualnymi kluczami kryptograficznymi wymaganymi do jego uwierzytelnienia przez moduł KP.

  - MC – Centralny Moduł Sterujący

    - Urządzenie to zarządza pracą modułów wchodzących w skład Komputera Pokładowego i jest wykonane w standardzie przemysłowym (brak elementów ruchomych np. wiatraki chłodzące).

    - Wymagania ogólne

      - Urządzenie musi kontrolować pracę poszczególnych modułów/urządzeń.

      - Musi zapewnić dostęp on-line, zdalną diagnostykę – przekazywanie do centrali za pomocą sieci GSM/UMTS/LTE/WLAN za pośrednictwem modułu komunikacyjnego MK danych technicznych, logów działania i błędów poszczególnych urządzeń zapisywanych na dysku wewnętrznym, rejestrację czasu pracy oraz przebytych kilometrów dla każdego kierowcy zalogowanego do systemu.

      - Dysk typu SSD o pojemności nie mniejszej niż 60GB.

      - Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast dysku SSD, karty SD 64 GB speed class 10. Karta musi być zabezpieczona przed łatwym dostępem.

    - Wymagania funkcjonalne

      - Jest to jednostka centralna KP, która zarządza pracą modułów wchodzących w jego skład.

      - Steruje każdym modułem, a do transmisji danych wykorzystuje dostępne moduły łączności w zależności od dostępności oraz zakresu danych określonych przez funkcjonalności poszczególnych modułów.

      - Dane techniczne są przekazywane do wskazanej bazy danych w czasie rzeczywistym na ustalony adres sieciowy i dalej dystrybuowane zgodnie z przeznaczeniem/zapotrzebowaniem Zamawiającego.

      - Szczegóły dotyczące bazy danych włącznie z lokalizacją zostaną ustalone w trybie roboczym po podpisaniu umowy.

      - Realizuje funkcjonalności:

        - automatycznie pobiera i przetwarza elektroniczne rozkłady jazdy z serwera sterującego. Aktualne dane (rozkłady jazdy ZTM, pliki audio, reklamy, napisy stałe i okolicznościowe zdefiniowane w oprogramowaniu działającym w Systemie Stacjonarnym uruchomionym w MZA oraz modyfikacje rozkładów jazdy) muszą być dostępne w KP maksymalnie w ciągu 10 minut od uruchomienia KP,

        - generuje podpowiedzi nawigacyjne o przebiegu trasy zadania przewozowego (graficznie i głosowo) w formie symboli graficznych lub fragmentów mapy zgodnie z zaplanowanym rozkładem jazdy (na żądanie kierowcy); musi uwzględnić specyfikę jazdy autobusów miejskich (tj. możliwość wjazdu mimo zakazu),

        - generuje komunikaty głosowe dotyczących manewrów zmiany kierunku ruchu i zatrzymania na przystanku (na żądanie kierowcy),

        - pobiera reklamy ze wskazanego źródła,

        - automatycznie pobiera aktualizacje plików audio ZTM Warszawa,

        - generuje i zapisuje w określonej lokalizacji sieciowej zintegrowane dane z ruchu pojazdów dla ZTM Warszawa, w postaci pliku o określonym formacie i nazwie,

        - umożliwia kierowcy bieżące śledzenie czasu i odchylenia od wzorca rozkładu jazdy, położenia na trasie tj. proporcjonalne położenie względem przebytej drogi między poprzednim przystankiem a następnym,

        - automatycznie generuje komunikaty głosowe przystankowe wewnętrzne, zewnętrzne na żądanie kierowcy oraz umożliwia przekaz indywidualnego komunikatu kierowcy,

        - steruje wyświetlaniem treści na tablicach informacyjnych LED i LCD zarówno z rozkładów jazdy ZTM Warszawa (w pełni automatycznie) jak i treści indywidualnych,

        - sterowanie treścią komunikatów wyświetlanych na tablicach SERiO także w zależności od położenia pojazdu,

        - zarządza danymi i wykonaniem innych modułów (tj. zbiera, rejestruje, generuje i przekazuje informacje). Szczegóły są opisane w poszczególnych modułach KP,

        - zbiera i przekazuje informacje alarmowe z urządzeń monitoringu i szyny CAN (sygnały techniczne z urządzeń – pełna lista sygnałów technicznych zostanie ustalona w trybie roboczym po podpisaniu umowy, na etapie produkcji pierwszej sztuki autobusu),

        - sprawdza stan zapełnienia nośników, sygnalizuje ich brak, awarię rejestratora i kamer zainstalowanych na pokładzie autobusu i wysyła alarmy o stanie ich pracy,

        - przeprowadza identyfikację i autoryzację logującego się użytkownika (kierowcy) na podstawie listy użytkowników wraz z uprawnieniami automatycznie pobieranej ze wskazanego przez Zamawiającego źródła,

        - przekazuje zdarzenia logowania do Systemu Stacjonarnego,

        - umożliwia zdalną wymianę oprogramowania zarządzającego urządzeniami (tj. System Operacyjny),

        - umożliwia zdalną wymianę oprogramowania wszystkich modułów,

        - umożliwia identyfikację kart eSIM wg parametru MSISDN IMSI oraz NR KARTY w połączeniu z numerem taborowym pojazdu (generowany aktualny raport raz dziennie z wszystkich pojazdów),

        - umożliwia podgląd obrazu w czasie rzeczywistym jak i zarejestrowanego materiału poprzez LAN oraz WLAN, zgodnie z nadanymi uprawnieniami,

        - wyświetla alarmy o awarii wybranych urządzeń pokładowych; wymagane jest objęcie tą funkcją wszystkich urządzeń pokładowych, wyjątek może stanowić system kasowników, dla którego dopuszcza się realizowanie tej funkcji przez sterownik systemu kasowników,

        - poprzez sieć LAN przekazuje do systemu kasowników dane dotyczące numeru obsługiwanej linii i brygady, aktualnej strefy biletowej oraz informację o dniu przewozów bez pobierania opłat,

        - synchronizuje czas systemowy Komputera Pokładowego ze wskazanego źródła. Wymagany jest jednakowy czas na wszystkich współpracujących urządzeniach,

        - po wyłączeniu kluczyka w stacyjce, wyświetla na ESA informację: „NISKIE NAPIĘCIE!” (wtedy, gdy napięcie na zaciskach akumulatorów głównych lub dodatkowych będzie mniejsze od 23,5 V, wymagane podanie wartości napięcia oddzielnie dla każdego rodzaju akumulatorów).

        - Centralny Moduł Sterujący podczas ściągania i wysłania danych z/do Systemu Stacjonarnego aktualizacji musi wykorzystywać kryptograficznie zabezpieczone połączenie zapewniające:

    - poufność przesyłanych danych,

    - obustronne uwierzytelnienie (Centralny Moduł Sterujący i System Stacjonarny).

  - SIL – Moduł Systemu Informacji Liniowej

    - System Informacji Liniowej obejmuje urządzenia umożliwiające wizualne oraz głosowe przekazywanie informacji o trasie przejazdu.

    - W skład modułu wchodzą tablice elektroniczne.

    - Sterowanie Systemem Informacji Liniowej w oparciu o sterownik Komputera Pojazdowego.

      - umożliwiający w podczas obsługi zadań przewozowych bieżącą prezentację:

        - aktualnego czasu,

        - oznaczenia obsługiwanej linii,

        - oznaczenia obsługiwanego zadania przewozowego (brygady),

        - typu rozkładu jazdy,

        - oznaczenia kierunku dla obsługiwanej trasy,

        - nazwy i numeru (wraz z numerem zespołu) aktualnie obsługiwanego lub najbliższego (w momencie przejazdu pomiędzy przystankami) przystanku wraz z rozkładową godziną odjazdu oraz bieżącym odchyleniem od rozkładu (czasem pozostałym do odjazdu – odliczanie wsteczne lub czasem po odjeździe w przypadku opóźnienia),

        - nazwy i numeru kolejnego przystanku na trasie oraz odległość pozostającą do przystanku – odliczanie wsteczne adekwatne do pokonanego dystansu pomiędzy poprzednim przystankiem a następnym,

        - oznaczenie przystanków „na żądanie” przy nazwie i numerze przystanku,

        - strefy biletowej,

        - pozycji pojazdu względem strefy przystankowej (odległość wyrażona w metrach),

      - informujący prowadzącego pojazd krótkim sygnałem dźwiękowym w zdefiniowanym czasie przed rozpoczęciem kursu oraz długim sygnałem dźwiękowym o rozpoczętym kursie, zgodnie z planowym rozkładem jazdy,

      - umożliwiający prowadzącemu ręczną korektę aktualnie obsługiwanego lub kolejnego przystanku – przyciski przewijania na liście przystanków (wstecz i do przodu),

      - umożliwiający wywołanie trybu „zmiana trasy” oraz przywrócenie realizacji zaprogramowanej sekwencji,

      - umożlwiający zaprogramowanie w trybie „zmiana trasy” nowych krańców w oparciu o listę zaprogramowanych przystanków,

      - umożliwiający uruchomienie trybu „technicznego” pracy tablic kierunkowych, podczas przejazdu bez pasażerów, w którym wszystkie tablice wewnętrzne są wygaszone a na tablicach zewnętrznych wyświetlany jest napis „przejazd techniczny”,

      - umożliwiający uruchomienie trybu „serwisowego” pracy tablic kierunkowych, podczas przejazdu po terenie zajezdni, serwisu itp., w którym wszystkie tablice wewnętrzne i zewnętrzne są wygaszone.

      - Szczegółowe informacje oraz sekwencje informacji prezentowanych przez poszczególne wyświetlacze oraz system automatycznej głosowej informacji o trasie określa Załącznik nr 1.4 „Funkcjonalność Systemu Informacji Liniowej (SIL) – układ i sekwencja treści”.

      - Wymogi opisane w Załączniku nr 1.4 mogą być aktualizowane w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby w zakresie informacji pasażerskiej. System Informacji Liniowej powinien być aktualizowany do wymogów na zasadach określonych w Umowie.

    - Wymagania ogólne

      - Tablice elektroniczne zewnętrzne – wymagania ogólne:

        - wykonane w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, w kolorze białym,

        - z układami ciągłej regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego,

        - zalecane zastosowanie tablic LED najnowszej generacji, ultralekkich, o zminimalizowanym poborze energii elektrycznej,

        - z możliwością prezentowania wybranych elementów treści tablicy w inwersji, np. oznaczenia linii lub przebiegu trasy,

        - z możliwością płynnej zmiany – przemiennego wyświetlania i gaszenia wybranych elementów treści tablicy,

        - z możliwością ciągłej modyfikacji wyświetlanych treści w zależności od stopnia realizacji kursu,

        - z możliwością wyświetlania wszystkich znaków alfanumerycznych (dużych i małych), uwzględniając wszystkie symbole, znaki specjalne (symbole z kodu ASCII) oraz polskie litery, przy zastosowaniu czytelnych znaków zbliżonych do prostego druku (bez szeryfów),

        - z możliwością prezentowania wybranych elementów różną czcionką,

        - zamontowane w taki sposób, aby zapewniona była widoczność całego aktywnego pola wyświetlacza, patrząc na tablicę z boku pod kątem 45°, wyznaczonym względem krawędzi bocznej ww. pola, na wysokości ok. 1600 mm od poziomu podłoża, z dopuszczeniem ograniczenia widoczności przedniego wyświetlacza przez mocowanie lusterka wstecznego jednak nie mniej niż do kąta 30°,

        - widoczności wyświetlanych treści nie mogą ograniczać, w powyższym zakresie, elementy maskujące umieszczane na szybach okien pojazdu,

        - tablice muszą prezentować informacje również podczas postoju pojazdu, przy wyłączonym silniku (wyłączonym zapłonie) – wymagany czas zasilania tablic podczas postoju pojazdu do 60 minut,

        - w przypadku wyłączonego zapłonu w pojeździe (poza przypadkiem silnego nasłonecznienia) układ automatycznej regulacji jasności świecenia musi redukować natężenie świecenia o maksymalnie 40%,

        - zestaw tablic obejmuje:

        - zewnętrzną przednią (ZP),

        - zewnętrzną boczną (ZB),

        - zewnętrzną boczną numerową (ZN),

        - zewnętrzną tylną (ZT),

        - zewnętrzną zadania przewozowego (ZZ).

        - tablice ZP, ZB, ZN, ZT przystosowane do wyświetlania:

        - oznaczenia linii składającego się z od jednego do czterech znaków – cyfr, liter, znaków specjalnych, w tym dowolnej kombinacji tych elementów,

        - nazwy krańca do którego zmierza pojazd, prezentowanego w jednym, dwóch wierszach lub w sekwencji płynącej – w zależności od długości nazwy (ZP, ZT) lub prezentowanego górnym wierszu w formie tekstu statycznego lub w sekwencji płynącej – w zależności od długości nazwy (ZB),

        - trasy przejazdu (ulice z przystankami lub wybrane ulice) prezentowanej w dolnym wierszu w sekwencji płynącej lub naprzemiennej (ZB),

        - komunikatów dodatkowych do nazwy krańca (ZP, ZN) lub poprzedzających trasę (ZB) np.: „kurs skrócony”, „trasa zmieniona”,

        - komunikatów stanowiących całą wyświetlaną treść, np. „przejazd techniczny”,

        - dodatkowych elementów graficznych,

        - czasu pozostałego do odjazdu pojazdu z krańca (ZP, ZB, ZT),

        - komunikatów stanowiących całą wyświetlaną treść,

        - dodatkowych elementów graficznych,

      - Tablice elektroniczne wewnętrzne – wymagania ogólne:

        - wykonane w oparciu monitory LCD zabezpieczone hartowaną szybą odporną na wandalizm,

        - z automatyczną regulacją jasności w zależności od natężenia oświetlenia,

        - z możliwością wyświetlania zaprogramowanych elementów graficznych,

        - z możliwością wyświetlania wybranych treści tekstowych na zdefiniowanym tle kolorystycznym,

        - z możliwością wyświetlania grafiki oraz tekstów w 16,7 mln kolorów,

        - z możliwością ciągłej modyfikacji wyświetlanych treści w zależności od stopnia realizacji kursu,

        - z możliwością wyświetlania wszystkich znaków alfanumerycznych (dużych i małych), uwzględniając wszystkie symbole, znaki specjalne (symbole z kodu ASCII) oraz polskie litery, przy zastosowaniu czytelnych znaków zbliżonych w oparciu o czcionkę rekomendowaną (podstawową) lub zastępczą o kroju maksymalnie zbliżonym do czcionki podstawowej

        - z możliwością prezentowania wybranych elementów różną (inną) czcionką.

        - tablice muszą prezentować informacje również podczas postoju pojazdu, przy wyłączonym silniku (wyłączonym zapłonie),

        - jeżeli postój na przystanku krańcowym trwa dłużej niż pięć minut, a układ elektryczny pojazdu nie jest w stanie zapewnić funkcjonowania tablic, możliwe jest wygaszenie tablic na czas postoju – w pierwszej kolejności tablic bocznych a w drugiej tablic podsufitowych – wyświetlacz powinien włączyć się ponownie na minutę przed czasem odjazdu,

        - obudowy i mocowania tablic dopasowane kolorystycznie i estetycznie do kolorystyki wykończenia wnętrza pojazdu, tj. dla tablic podsufitowych obudowy dopasowane do kolorystyki sufitu a dla tablic bocznych do kolorystyki słupków okiennych. Przy montażu tablic bocznych (WB) w świetle okna, górna część okna zadrukowana w kolorze czarnym (tzw. fryta) w celu zasłonięcia tylnej ściany tablicy.

        - zestaw tablic obejmuje:

        - wewnętrzne podsufitowe (WP),

        - wewnętrzne boczne (WB),

        - wewnętrzną numeru służbowego kierowcy (WS).

        - Tablice WP i WB przystosowane do wyświetlania:

        - oznaczenia linii składającego się z od jednego do czterech znaków – cyfr, liter, znaków specjalnych, w tym dowolnej kombinacji tych elementów,

        - komunikatów dodatkowych np.: „kurs skrócony”, „trasa zmieniona”,

        - komunikatów stanowiących całą wyświetlaną treść,

        - informacji o bieżącym przystanku – przed dojazdem do przystanku,

        - informacji o następnym przystanku – po ruszeniu z przystanku,

        - informacji o charakterze przystanku – dla przystanków „na żądanie” i/lub przystanków granicznych,

        - komunikatów informacyjnych np. dotyczących przystanków końcowych lub awarii pojazdów,

        - aktualnej godziny oraz daty,

        - czasu pozostałego do odjazdu pojazdu z krańca,

        - informacji o strefie taryfowej,

        - informacji i komunikatów w języku polskim oraz obcym,

        - komunikatów tekstowych i/lub graficznych,

        - innych przygotowanych i zaprogramowanych treści.

      - System automatycznej głosowej informacji o trasie (KG) – wymagania ogólne:

        - z możliwością emisji plików dźwiękowych w formacie MP3 przygotowywanych przez Zamawiającego,

        - przystosowany do prezentowania komunikatów wewnątrz pojazdu – KGW:

        - informacji o bieżącym przystanku – przed dojazdem do przystanku,

        - informacji o następnym przystanku – po ruszeniu z przystanku,

        - informacji o charakterze przystanków – dla przystanków „na żądanie” i/lub przystanków granicznych,

        - informacji o dostępnych przesiadkach na danym przystanku,

        - komunikatów informacyjnych np. dotyczących przystanków końcowych lub awarii pojazdów,

        - informacji i komunikatów w języku polskim oraz obcym,

        - innych przygotowanych komunikatów.

        - przystosowany do prezentowania komunikatów na zewnątrz pojazdu – KGZ:

        - komunikatów o oznaczeniu i krańcu linii (kierunku) wygłaszanych na zewnątrz pojazdu podczas postoju pojazdu na przystanku – KGZ,

        - informacji i komunikatów w języku polskim oraz obcym,

        - innych przygotowanych komunikatów.

        - z możliwością ręcznej regulacji poziomu głośności zapowiedzi na panelu sterownika SIL w zakresie od 80 do 100% poziomu nominalnego (zdefiniowanego na wzmacniaczu),

        - z możliwością w trybie serwisowym (zdalnie) konfigurację nominalnego poziomu głośności zapowiedzi oraz dostępnego zakresu regulacji głośności przez prowadzącego pojazd w oparciu o wytyczne Zamawiającego.

      - Tablice elektroniczne o zminimalizowanym poborze energii elektrycznej (maksymalny pobór prądu nie przekraczający 10A, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni aktywnej części tablicy).

      - W przypadku planowej przerwy w czasie wykonywania zadania przewozowego dłuższej niż 5 minut, po ustawieniu kluczyka zapłonu w pozycji „0” powinno nastąpić automatyczne wygaszenie wszystkich ekranów wewnętrznych w pojeździe. Na trzy minuty przed planowanym odjazdem, wszystkie ekrany wewnętrzne powinny być czytelne po automatycznym uruchomieniu bez względu na położeniu kluczyka zapłonu.

      - Tablice zewnętrzne muszą realizować ciągły pomiar ilości światła dostosowując jasność świecenia tablicy do panujących warunków atmosferycznych.

      - Tablice muszą być wyposażone w interfejs Ethernetowy (LAN) o prędkości co najmniej 100Mbit/s służący do sterowania treściami, konfiguracji i aktualizacji.

      - Tablica musi posiadać nieulotną (zachowującą swoją zawartość po wyłączeniu zasilania) pamięć przeznaczoną na konfigurację.

      - Tablica musi obsługiwać protokół IPv4.

        - Pracować w wydzielonym VLAN SIP

      - Tablica musi posiadać funkcję konfiguracji adresu IPv4 przy pomocy protokołu DHCP. Tablica powinna posiadać funkcję konfiguracji wartości opcji 60 (RFC 2132, Option 60, Vendor class identifier) w pamięci nieulotnej.

        - Tablica musi posiadać funkcję statycznej konfiguracji IPv4 w pamięci nieulotnej.

        - Tablica musi implementować Protokół oparty o przesyłanie tekstu i jego renderowanie po stronie tablicy.

        - Tablica musi zapewnić możliwość zlecenia wyświetlenia przewijanego tekstu o długości min. 700 znaków.

        - Tablica musi umożliwiać aktualizację czcionek poprzez jeden z poniższych mechanizmów:

        - czcionki stanowią nierozłączny element firmware'u,

        - czcionki są przesyłane osobno względem firmware'u, ale takim samym mechanizmem.

      - Tablica musi mieć możliwość w zdefiniowanym obszarze wyświetlić obraz graficzny za pomocą   protokołu opartego o przesyłanie bitmap.

      - Tablica musi zapewnić możliwość zlecenia wyświetlenia przewijanego obrazu o długości min. 5000 pikseli.

      - Tablica musi zapewnić możliwość zmiany całości wyświetlanych treści (w szczególności jej wyczyszczenia) w dowolnym momencie.

      - Tablica musi zapewnić możliwość wyświetlania piktogramów, w szczególności piktogramów niezapisanych na stałe w jej pamięci. Tablica musi zapewnić możliwość wyświetlenia migającego piktogramu.

      - Tablica musi wyświetlać treści w sposób płynny w przypadku ich przewijania.

      - Tablica musi aktualizować zawartość całej tablicy w sposób sprawiający wrażenie niepodzielnego i natychmiastowego dla ludzkiego oka.

      - Tablica nie może wykazywać efektów zatrzymania ani migotania podczas przełączania pomiędzy treściami.

      - Tablica musi zapewnić możliwość wyświetlenia treści w podziale na prostokątne sektory o dowolnej wielkości, która może być inna dla każdego kolejnego żądania wyświetlenia treści. Liczba sektorów musi wynosić minimum 4.

      - Tablica musi zapewniać możliwość wyświetlania kolejnych elementów sekwencji zestawów treści dla sektorów w taki sposób, by:

        - treści przewijane mogły przewinąć się w całości zadaną liczbę razy,

        - przewijanie treści zaczynało się od pojawienia się całej treści w – lewy kraniec treści z lewej strony przestrzeni przeznaczonej do jej wyświetlania a następnie po ok. 2 sekundach treść zaczęła się przewijać,

        - przewijanie treści kończyło się na całkowitym schowaniu się prawego krańca treści z lewej strony przestrzeni przeznaczonej do jej wyświetlenia,

        - treści migające rozpoczynały wyświetlanie od stanu włączonego, a kończyły element sekwencji w stanie wyłączonym,

        - możliwa była zmiana treści jedynie wybranych sektorów, a pozostałe bez zaburzenia kontynuowały ewentualną animację tj. przewijanie, miganie.

      - Tablica musi zapewniać funkcję automatycznego dostosowania poziomu jasności do otoczenia.

      - Tablica powinna zapewniać możliwość konfiguracji zakresu, w jakim dostosowuje poziom jasności do otoczenia.

      - Rola (zakres wyświetlanych treści) tablicy w ramach pojazdu powinna wynikać jedynie z jej konfiguracji i/lub treści do niej wysyłanych.

      - Tablica musi posiadać tryb diagnostyczny uruchamiany z poziomu ESA pozwalający ustalić działanie każdej diody.

      - Tablica musi posiadać tryb diagnostyczny uruchamiany z poziomu ESA pozwalający wyświetlić podstawowe informacje na jej temat, w szczególności adresy IPv4 i MAC.

      - Dokumentacja tablicy musi zawierać następujące elementy:

        - dokumentacja protokołu sterowania treściami wyświetlanymi na tablicy w zakresie umożliwiającym skorzystanie ze wszystkich jej możliwości opisanych w niniejszej specyfikacji,

        - w przypadku implementacji protokołu opartego o przesyłanie tekstu:

        - dokumentacja protokołu aktualizacji czcionek wraz z ewentualnymi kluczami kryptograficznymi wymaganymi do ich uwierzytelnienia przez tablicę,

        - dokumentacja formatu definicji czcionek, w szczególności formatu glifów, umożliwiająca ich modyfikację.

      - Dostarczone protokoły komunikacyjne muszą być na licencji otwartej dającej możliwość korzystania/rozwój/modyfikacje ich nieodpłatnie przez podmioty trzecie np.  licencja GPLv3.

    - Wymagania techniczne

      - Tablice muszą dawać informację zwrotną o przyjęciu polecenia do MC, który wygeneruje odpowiednią informację na ESA w przypadku nieprawidłowego działania.

      - Sterowanie tablic musi być realizowane za pomocą otwartych, ogólnie dostępnych protokołów transmisji. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych protokołów transmisji, z zastrzeżeniem, że Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację opisującą protokoły komunikacji pomiędzy tablicą a sterownikiem, która zostanie wykorzystana jedynie w celu zapewnienia właściwej eksploatacji tablic zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

      - Wyświetlane treści muszą być przechowywane w pamięci Komputera Pokładowego, z możliwością zdalnej aktualizacji.

      - Tablica zewnętrzna przednia (ZP):

        - umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą lub w górnej części przedniej szyby,

        - rozdzielczość tablicy: minimum 24 × 200 punktów świetlnych w rozstawieniu maksymalnym 10 mm, przy czym wartość rozstawienia w osi x i y nie może różnić się o więcej niż 20%,

        - wymiary części aktywnej tablicy: minimum 215 × 1800 mm.

      - Tablica zewnętrzna boczna (ZB):

        - umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad oknami bocznymi lub w górnej części bocznych okien, jeżeli nie ma warunków technicznych do umieszczenia tablicy nad oknami,

        - rozdzielczość tablicy: minimum 24 × 160 punktów świetlnych w rozstawieniu maksymalnym 8 mm, przy czym wartość rozstawienia w osi x i y nie może różnić się o więcej niż 20%,

        - wymiary części aktywnej tablicy: minimum 160 × 1000 mm,

        - liczba i lokalizacja tablic: w autobusach MIDI i MAXI jedna sztuka, umieszczona przed II drzwiami. W autobusie przegubowym dwie tablice, pierwsza zlokalizowana przed II drzwiami, druga przed lub za III drzwiami pojazdu.

      - Tablica zewnętrzna boczna numerowa (ZN):

        - umieszczona w dolnej części pierwszego lub drugiego, licząc od przodu, okna po prawej stronie pojazdu – rozwiązanie zalecane lewy dolny róg pierwszego okna za pierwszymi drzwiami,

        - nie może ograniczać miejsca dla pasażerów siedzących ani ograniczać widoczności dla pasażerów siedzących na miejscach usytuowanych na poziomie podłogi,

        - nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi,

        - zabudowana w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób niepowołanych oraz uniemożliwiający wsunięcie jakichkolwiek przedmiotów pomiędzy tablicę a szybę pojazdu,

        - obudowa tablicy od strony wnętrza pojazdu dopasowana kolorystycznie i estetycznie do kolorystyki wykończenia wnętrza pojazdu, tj. do kolorystyki słupków okiennych,

        - rozdzielczość tablicy: minimum 24 × 40 punktów świetlnych w rozstawieniu maksymalnym 10 mm, przy czym wartość rozstawienia w osi x i y nie może różnić się o więcej niż 20%,

        - wymiary części aktywnej tablicy: minimum 180 × 300 mm.

      - Tablica zewnętrzna tylna (ZT):

        - umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby, jeżeli nie ma warunków technicznych do umieszczenia tablicy nad szybą lub jeżeli w konstrukcji pojazdu nie występuje tylna szyba, umieszczona w skrajnie górnej części nadwozia,

        - przesunięta na prawą stronę (dopuszczalnie umieszczona centralnie w osi pojazdu i w sytuacji ograniczenia spowodowanego konstrukcją nadwozia),

        - rozdzielczość tablicy: minimum 24 × 160 punktów świetlnych w rozstawieniu maksymalnym 8 mm, przy czym wartość rozstawienia w osi x i y nie może różnić się o więcej niż 20%,

        - wymiary części aktywnej tablicy: minimum 160 × 1000 mm.

      - Tablica zewnętrzna do wyświetlania oznaczenia zadania przewozowego (tzw. brygady) (ZZ):

        - umieszczona z prawej strony podszybia szyby przedniej,

        - umieszczona w sposób nie ograniczający pola widzenia prowadzącemu pojazd,

        - w kolorze pomarańczowym umożliwiająca wyświetlenie dwóch wierszy informacji i od jednego do czterech znaków alfanumerycznych,

        - rozdzielczość tablicy: minimum 16 × 32 punktów świetlnych w rozstawieniu 6 mm,

        - wymiary tablicy (wymiary zewnętrzne): maksimum 260 x 150 mm .

      - Tablica wewnętrzna podsufitowa (WP):

        - umieszczona w osi podłużnej autobusu, w miejscu i w sposób zapewniający dobrą widzialność dla pasażerów, w szczególności z każdego miejsca siedzącego, zwrócona ekranem w kierunku tyłu pojazdu,

        - minimalna odległość od podłogi pojazdu do dolnej krawędzi tablicy: 1930 mm (zalecana: 1980 mm), ,

        - usytuowanie tablic pod sufitem nie może zakłócać działania wentylacji naturalnej poprzez wywietrzniki dachowe,

        - przystosowana dodatkowo do wyświetlania:

        - nazwy krańca, do którego zmierza pojazd, prezentowanego jako tekst statyczny lub w sekwencji płynącej – w zależności od długości nazwy,

        - trasy przejazdu (ulice z przystankami) prezentowanej w dolnym wierszu w sekwencji płynącej lub naprzemiennej,

        - komunikatów stanowiących całą wyświetlaną treść,

        - komunikatu „STOP” w przypadku naciśnięcia przez pasażera przycisku „na żądanie”, wyświetlanego przez około 5 s (nie wpływającego na realizowaną sekwencję),

        - reklam i ogłoszeń w dolnej części (SERiO),

        - rozdzielczość tablicy: minimum 1680 × 1050/945,

        - wymiary tablicy: przekątna minimum 21,5” i format obrazu 16:10 lub 16:9,

        - liczba i lokalizacja tablic: w autobusach MIDI i MAXI minimum 2 sztuki: jedna tablica za kabiną kierowcy, druga tablica w połowie długości pojazdu, w okolicy II drzwi (dla tablicy drugiej dopuszcza się zastosowanie monitora dwustronnego zwróconego do przodu oraz do tyłu pojazdu). W autobusie przegubowym minimum 3 sztuki: jedna tablica za kabiną prowadzącego pojazd, druga tablica w okolicy II drzwi, trzecia tablica w II członie pojazdu w okolicy III drzwi (dla tablicy drugiej i trzeciej dopuszcza się zastosowanie monitora dwustronnego zwróconego do przodu oraz do tyłu pojazdu).

      - Tablica wewnętrzna boczna (WB):

        - umieszczona w górnej części okien bocznych po prawej stronie pojazdu, w drugim członie autobusu przegubowego dopuszczalne umieszczenie po lewej stronie pojazdu,

        - przystosowana dodatkowo do wyświetlania:

        - zdefiniowanych elementów graficznych dotyczących charakteru linii,

        - trasy przejazdu – nazwy przystanków, charakter przystanków, ulice i dzielnice oraz strefy taryfowe przyporządkowane poszczególnym przystankom – prezentowanej w zdefiniowanym układzie graficznym,

        - informacji o czasie przejazdu pomiędzy bieżącym przystankiem a każdym kolejnym na trasie.

        - rozdzielczość tablicy: minimum 1920 × 502,

        - wymiary tablicy: przekątna minimum 37” i format obrazu w przybliżeniu 17:5,

        - liczba i lokalizacja tablic: w autobusach MIDI i MAXI jedna sztuka umieszczona przed II drzwiami pojazdu. W autobusie przegubowym dwie sztuki: jedna tablica przed II drzwiami pojazdu, druga tablica przed lub za III drzwiami pojazdu lub po lewej stronie pojazdu w drugim członie.

      - Tablica numeru służbowego prowadzącego pojazd (WS):

        - zintegrowana z Komputerem Pojazdowym i wyświetlająca numer aktualnie zalogowanego prowadzącego,

        - umieszczona z prawej strony podszybia szyby przedniej – zalecane rozwiązanie na odwrocie tablicy do wyświetlania oznaczenia zadania przewozowego (ZZ),

        - widoczna dla pasażerów,

        - o rozmiarze i możliwościach dostosowanych do stosowanego systemu numeracji Operatora.

    - Wymagania – aplikacja

      - Zarządzanie działaniem Systemu możliwe przy wykorzystaniu oprogramowania, które Operator dostarczy bezpłatnie Zamawiającemu, z licencją na bezterminowe wykorzystanie na co najmniej 30 sztukach dowolnych komputerów oraz instrukcją działania systemu i obsługi oprogramowania.

      - Oprogramowanie zarządzające umożliwia:

        - zarządzanie informacjami o trasach w Systemie,

        - modyfikacje informacji o trasach w Systemie wraz z atrybutami prezentacji (data, godzina, linia, brygada, trasa, zakres przystanków),

        - dodawanie komunikatów dodatkowych wraz z nadawaniem atrybutów prezentacji (data, godzina, linia, brygada, trasa, zakres przystanków),

        - tworzenie, edycję i dodawanie dodatkowych elementów graficznych wraz z nadawaniem atrybutów prezentacji (data, godzina, linia, brygada, trasa, zakres przystanków),

        - tworzenie, edycję i publikację komunikatów tekstowych lub graficznych, w tym komunikatów specjalnych, wraz z atrybutami prezentacji (długość sekwencji prezentacji, data, godzina, linia, brygada, trasa, zakres przystanków),

        - dodawanie komunikatów głosowych, z opcją importu gotowych plików dźwiękowych lub nagraniem komunikatów, wraz z atrybutami prezentacji (data, godzina, linia, brygada, trasa, zakres przystanków),

        - podgląd (emulację) wszystkich tablic elektronicznych dla informacji o trasach w Systemie wraz z możliwością symulowania przejazdu pojazdu (zmiany kolejnych sekwencji prezentowanych informacji),

        - wysłanie informacji z punktów 4.4.6.2.2 oraz 4.4.6.2.6 w czasie rzeczywistym do pojazdów, wraz z potwierdzeniem dostarczenia oraz zatwierdzenia aktualizacji informacji.

        - wysyłanie informacji i elementów z punktów 4.4.6.2.3, 4.4.6.2.4, 4.4.6.2.5 oraz 4.4.6.2.7 w czasie rzeczywistym do pojazdów, wraz z potwierdzeniem dostarczenia i publikacji informacji.

      - Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać import komunikatów tekstowych, o których mowa w punkcie 4.4.6.2.5, z innych systemów Zamawiającego, w oparciu o format HTML i uzgodniony interfejs.

  - SZP – Moduł Systemu Zliczania Pasażerów

    - Wymagania ogólne

      - Pojazdy wyposażone w urządzenia Systemu Zliczania Pasażerów:

        - automatycznie zliczające pasażerów,

        - działające w sposób niewymagający obsługi przez prowadzącego pojazd,

        - działające z wykorzystaniem czujników zliczających,

        - posiadające funkcjonalność umożliwiającą rozróżnienie pasażerów wychodzących i wchodzących,

        - rejestrujące wszystkie wyjścia i wejścia pasażerów:

        - przez każde z drzwi pojazdu (z wyłączeniem indywidualnego wejścia do kabiny prowadzącego pojazd),

        - w sposób ciągły,

        - dla wszystkich zadań przewozowych ujętych w rozkładzie jazdy oraz zadań doraźnych (tj. funkcjonujących bez rozkładu jazdy, np. linie zastępcze)

        - dla każdego przystanku (z uwzględnieniem sumowania zarejestrowanych operacji w przypadku wielokrotnej obsługi tego samego przystanku),

        - przez cały czas obsługi przez pojazd zadań przewozowych,

        - poza wyznaczonymi przystankami na trasie (w przypadku, gdy takie zdarzenie wystąpi, wymiana powinna zostać zaliczona do kolejnego przystanku)

        - w przypadku obsługi tras objazdowych lub zadań doraźnych (np. linie zastępcze), wymiana powinna zostać przypisana do koordynat GPS,

        - przekazujące zebrane dane w trybie online oraz offline,

        - działające, tj. rejestrujące wszystkie wyjścia i wejścia pasażerów również podczas postoju pojazdu przy wyłączonym silniku (wyłączonym zapłonie),

        - posiadające funkcjonalność zapisu przebiegu autobusu, z uwzględnieniem rozkładowej i rzeczywistej godziny odjazdu z przystanku,

        - posiadające oprogramowanie umożliwiające konfigurację Systemu, diagnostykę poprawności działania z raportowaniem danych o uszkodzeniach, wykorzystanie danych z Systemu na potrzeby innych systemów pokładowych, import danych z innych systemów pokładowych oraz eksport danych z Systemu do Komputera Pojazdowego,

        - zbierający dane surowe (liczba pasażerów wchodzących i wychodzących określona wprost na podstawie odczytów z czujników zliczających, bez ingerencji żadnych algorytmów) oraz danych skorygowanych (dane powstałe w wyniku przetworzenia danych surowych, zgodnie z algorytmami podnoszącymi wiarygodność danych ustalonymi z Zamawiającym na etapie wdrożenia Umowy).

      - Interpretacja przez System danych rejestrowanych przez czujniki podczas obsługi przystanków krańcowych:

        - dla linii posiadających tylko jeden kraniec postojowy (ewentualnie nieposiadających krańca postojowego), gdzie zmiana kursu następuje na przystanku nie będącym krańcem postojowym, zarejestrowane dane dla nowego kursu powinny uwzględniać zarejestrowane dane z kursu poprzedniego,

        - dla pozostałych kursów kończących się na krańcu postojowym, wszyscy pasażerowie wysiadający powinni zostać przypisani do kursu, który na tym przystanku się kończy a wszyscy pasażerowie wsiadający przypisani do kursu, który się rozpoczyna.

      - Dopuszczalny błąd Systemu liczony oddzielnie dla wyjść i wejść (dane surowe):

błąd = |Wz-Wp|Wp×100% ≤3%

gdzie Wz = liczba pasażerów zliczona przez System, Wp = rzeczywista liczba pasażerów, a błąd jest liczony dla próby od 500 do 1000 osób, które weszły i od 500 do 1000 osób, które wyszły przy wykorzystaniu wszystkich drzwi pojazdu.

      - Odczyt i eksport danych (również w sposób automatyczny, na potrzeby systemu hurtowni danych funkcjonującej u Zamawiającego) z Systemu możliwy przy wykorzystaniu bazy danych do której Zamawiający otrzyma bezpłatny dostęp (preferowana baza MS SQL.).

        - Baza danych powinna zawierać dane zebrane zarówno w trybie online jak i offline. Dopuszczalna jest oddzielna tabela dla danych raportowanych online.

        - Baza danych powinna zawierać co najmniej zakres danych:

        - data rzeczywista zatrzymania oraz data rozkładowa rozpoczęcia zadania przewozowego,

        - oznaczenie linii oraz zadania przewozowego pojazdu,

        - numer taborowy pojazdu,

        - realizowany wariant trasy,

        - numer zespołu i słupka przystankowego oraz jego nazwa,

        - godzina rozkładowa i rzeczywista odjazdu z przystanku,

        - rozkładowa godzina rozpoczęcia kursu (odjazdu z pierwszego przystanku),

        - liczby wychodzących z pojazdu pasażerów na każdym przystanku w kursie (sumarycznie dla wszystkich drzwi) – dane surowe zgodnie z zapisami w pkt 4.5.1.1.10; dla przystanków, na których nie nastąpiło zatrzymanie pojazdu, adnotacja w postaci znaku „-”,

        - liczby wchodzących do pojazdu pasażerów na każdym przystanku w kursie (sumarycznie dla wszystkich drzwi) – dane surowe zgodnie z zapisami w pkt. 4.5.1.1.10; dla przystanków, na których nie nastąpiło zatrzymanie pojazdu, adnotacja w postaci znaku „-”,

        - liczby pasażerów po odjeździe z przystanku, w oparciu o dane surowe,

        - liczby wychodzących z pojazdu pasażerów na każdym przystanku w kursie (sumarycznie dla wszystkich drzwi) – dane skorygowane zgodnie z zapisami w pkt. 4.5.1.1.10, dla przystanków wynikających z rozkładu jazdy, na których nie nastąpiło zatrzymanie pojazdu (np. przystanki „na żądanie”), adnotacja w postaci znaku „-”,

        - liczby wchodzących do pojazdu pasażerów na każdym przystanku w kursie (sumarycznie dla wszystkich drzwi) – dane skorygowane zgodnie z zapisami w pkt. 4.5.1.1.10, dla przystanków wynikających z rozkładu jazdy, na których nie nastąpiło zatrzymanie pojazdu (np. przystanki „na żądanie”), adnotacja w postaci znaku „-”,

        - liczby pasażerów po odjeździe z przystanku, w oparciu o dane skorygowane,

        - bilansu całkowitego dla każdego kursu,

        - koordynaty GPS miejsc dokonania wymian pasażerskich,

        - automatycznie generowany znacznik czasowy umieszczenia lub edycji danych w bazie (timestamp).

      - Format danych zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie wdrożenia Umowy. Za zgodą Zamawiającego możliwe jest dopuszczenie innego zakresu danych niż wskazany (w szczególności dla danych przekazywanych w trybie online lub linii uruchamianych doraźnie (np. linie zastępcze)).

      - System posiada możliwość automatycznego korygowania niewielkich różnic między liczbą pasażerów wysiadających i wsiadających, wynikających z różnego poziomu dokładności pomiędzy liczeniem pasażerów wysiadających i wsiadających, celem wskazywania właściwych informacji o liczbie pasażerów znajdujących się w pojeździe.

      - System zliczania pasażerów powinien posiadać diagnostykę w zakresie poprawności działania z raportowaniem o uszkodzeniach w dedykowanym topiku diagnostycznym na MQTT.

      - Protokół komunikacyjne sensorów zliczania pasażerów z komputerem pokładowym powinien być dostarczony nieodpłatnie przez dostawcę systemu wraz z dokumentacją techniczną.

    - Wymagania – Jednostka centralna

      - Zadaniem autonomicznej jednostki centralnej jest sterowanie wszystkimi urządzeniami Systemu Zliczania Pasażerów zamontowanymi w pojeździe i kontrolowanie ich poprawnej pracy, jak również raportowanie stwierdzonych niesprawności elementów Systemu.

      - Jednostka centralna montowana w pojazdach musi spełniać wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej dla urządzeń elektronicznych montowanych w pojazdach samochodowych, najpóźniej w dniu przekazania autobusu do odbioru posiadać i przedstawić Świadectwo Homologacyjne właściwej instytucji na zgodność Regulaminem nr 10 EKG ONZ.

      - Jednostka centralna powinna posiadać wbudowany akumulator typu litowo-jonowego, akumulator ma zapewniać poprawną pracę Systemu Zliczania Pasażerów w pojazdach przez okres co najmniej 30 minut od zaniku zasilania.

      - Jednostka centralna powinna mieć kompaktową, zwartą konstrukcję pozwalającą na montaż w każdym typie pojazdu wskazanego w dokumencie wykaz pojazdów.

      - Jednostka centralna musi posiadać pamięć wewnętrzną Flash przeznaczoną na system operacyjny oraz pobrane dane, pojemność pamięci powinna być dobrana odpowiednio tak aby móc buforować surowe dane z bramek przez okres co najmniej 14 dni.

      - Jednostka centralna musi współpracować ze źródłami danych: z szyną CAN pojazdu (tylko do odczyt danych), z minimum czterema sygnałami analogowymi z pojazdu-drzwi do aktywacji bramek, z rozkładami jazdy, z danymi obsady – tak aby możliwe było pobieranie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu (sygnał otwarcia drzwi, realizowane zadanie przewozowe oraz inne potrzebne do prawidłowego działania systemu).

    - Wymagania – bramki zliczające

      - Umiejscowione przy wszystkich drzwiach pasażerskich.

      - Skalibrowane dla każdych drzwi indywidualnie.

      - Wykonane w standardzie IP65.

      - Funkcjonujące prawidłowo bez wymogu dodatkowego oświetlenia oraz niezależnie od pory roku i pory dnia.

      - Prawidłowo interpretujące wejście lub wyjście z pojazdu w czasie przebywania pasażera w zasięgu pracy czujnika.

      - Funkcjonujące prawidłowo niezależnie od koloru ubrania liczonych osób.

      - Posiadające interfejsy komunikacyjne z zasilaniem Ethernet PoE.

      - Posiadające przewód ethernetowy zakończony po obu stronach złączem M12.

      - Prawidłowo rozróżniające pasażerów na podstawie zadanego limitu wysokości (np. wzrost powyżej 1 m) z możliwością modyfikacji tego limitu w trybie serwisowym.

      - Prawidłowo rozróżniać obiekty (np. wózek dziecięcy, bagaż), które można definiować w trybie serwisowym.

      - Czujniki skonfigurowane wg. zaleceń zamawiającego nie wymagają ponownej kalibracji.

    - Wymagania – aplikacja

      - Dostarczone oprogramowanie analizujące dane musi umożliwiać określenie:

        - liczby wychodzących z pojazdu pasażerów na każdym przystanku w kursie (oddzielnie dla każdych drzwi),

        - liczby wchodzących do pojazdu pasażerów na każdym przystanku w kursie (oddzielnie dla każdych drzwi),

        - bilansu zapełnienia pojazdu na każdym odcinku w kursie (pomiędzy przystankami),

        - bilansu całkowitego dla każdego kursu,

        - bilansu całkowitego dla wszystkich pojazdów na danej linii w określonym przedziale czasowym (w raportach nie dopuszcza się ujemnych wartości zapełnienia).

  - ESA, Panel Kierowcy – Moduł Sterowania Komputerem Pokładowym

    - Moduł ten jest panelem służącym pracownikowi Zamawiającego do sterowania Komputerem Pojazdowym, w tym do ustawiania odpowiednich informacji potrzebnych do realizacji zadania przewozowego.

    - Moduł zawiera autoryzację opartą na karcie Mifare poprzez zbliżenie karty do czytnika lub wpisanie numeru karty w formacie dziesiętnym z klawiatury modułu.

    - W dostępie do ESA obowiązują trzy role z odpowiednimi uprawnieniami: Kierowca, Serwisant, Administrator. Szczegółowy zakres uprawnień dla wymienionych ról zostanie przedstawiony w trybie roboczym.

    - Wymagania ogólne

      - Instrukcja obsługi ESA może być uwzględniona w Instrukcji obsługi autobusu przeznaczonej dla kierowcy lub może być dostarczona jako osobny załącznik do tej Instrukcji, w liczbie sztuk takiej jak ww. Instrukcja.

      - Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne dla dostarczonego oprogramowania, w tym aktualizację do wymogów ZTM, w okresie nie krótszym niż 5 lat od daty podpisania umowy.

      - Dopuszcza się podpisanie osobnej umowy zawartej pomiędzy stronami i ustalającej zakres prac oraz warunki ich realizacji; w zakres prac i wsparcia technicznego określonego w osobnej umowie nie może wchodzić realizacja wymagań opisanych w SIWZ i objętych zobowiązaniem wynikającym z udzielonej gwarancji.

      - Sterownik posiadający automatyczną regulację jasności w zależności od natężenia oświetlenia, w tym możliwość pracy w trybie nocnym.

      - Sterownik posiadający  interfejs  obsługiwany dotykowo zoptymalizowany pod kątem ergonomii (czynności obsługowe ograniczone do niezbędnego minimum) według wytycznych Zamawiającego.

    - Wymagania techniczne

      - Minimalne wymagania:

        - wyświetlacz kolorowy min 10",

        - ekran dotykowy zabezpieczony szybą hartowaną o grubości min. 3 mm,

        - wbudowany zbliżeniowy czytnik kart musi obsługiwać standard mifare

        - wbudowany port USB 3.0 umożliwiający eksport danych z systemu SMW,

        - wbudowany port USB 3.0 i port LAN powinny znajdować się w górnej krawędzi obudowy zapewniając łatwy dostęp,

        - wbudowany port USB 3.0 i port LAN powinny posiadać proste zabezpieczenie mechaniczne możliwe do usunięcia bez konieczności użycia narzędzi,

        - wbudowany port LAN umożliwiający obsługę SMW, w tym podgląd i eksport nagrań, aktywny przez cały okres pracy SMW,

        - wbudowany, w miejscu widocznym dla kierowcy, panel kontrolny SMW o funkcjonalności opisanej w pkt. 4.10., aktywny przez cały okres pracy SMW,

        - wbudowany fizyczny przycisk z funkcją włączenia i wyłączenia łączności WLAN SMW:

        - przycisk musi sygnalizować status aktywności sieci: nie świeci – WLAN wyłączony, świeci – WLAN włączony,

        - przycisk musi być aktywny przez cały okres pracy SMW,

        - sieć WLAN musi zostać wyłączona automatycznie, wraz ze zmianą sygnalizacji statusu, po 5 minutach od utraty połączenia z ostatnim korzystającym z niej urządzeniem,

        - przyciski i kontrolki muszą być umieszczone ergonomicznie na czołowej ścianie ESA, w promieniu zasięgu ramion kierowcy siedzącego za kierownicą,

        - przyciski fizyczne wbudowane są w obudowę tego panelu,

        - wskazania stanu przycisków muszą być widoczne przez kierowcę siedzącego za kierownicą przy oświetleniu dziennym i nie mogą „rozpraszać uwagi” w nocy,

        - ESA steruje także tablicami kierunkowymi zamontowany w kabinie kierowcy, w miejscu zapewniającym łatwy dostęp i obsługę,

        - na płycie czołowej wymagana jest sygnalizacja załączenia zasilania sterownika, wyłączana w ciągu jednej minuty po uruchomieniu systemu,

        - ESA jest wyposażony w sterownik umożliwiający zdalne zaprogramowanie przez dostępne moduły łączności w KP (np. TD lub ŁB) poprzez wgranie odpowiednich plików informacji o wszystkich obsługiwanych liniach komunikacyjnych, tj. informacji o trasach, przystankach, odległościach między przystankami, rozkładach jazdy oraz plików zapowiedzi głosowych i zawartości prezentowanych na tablicach wewnętrznych,

        - wymagana jak największa automatyzacja pracy systemu, np. przy zmianie obsługiwanej linii,

        - możliwość przechowywania w pamięci wszystkich wymienionych składników, w tym kilku możliwych następnych planowanych zmian wszystkich wymienionych składników (pełna zmiana lub tylko aktualizacja – do wyboru), z automatycznym przełączaniem na aktualne dane zgodnie z datą ważności załadowanych danych (dla linii nocnych kalendarz dla danego dnia powinien obejmować godziny od 12:00 tego dnia do godziny 11:59 dnia następnego).

    - Wymagania funkcjonalne

      - SIL – Informacja pasażerska:

        - rejestruje ostatnie zaprogramowane ustawienia dotyczące obsługiwanej linii, rodzaju rozkładu jazdy, brygady itd.; w przypadku restartu urządzenia, tj. jeżeli ponowne uruchomienie systemu nastąpiło w ciągu pięciu minut, interfejs KP proponuje przywrócenie ostatnio zaprogramowanej trasy lub umożliwia zmianę ustawień (jeżeli zachodzi taka konieczność),

        - steruje automatycznie wyświetlaniem treści na tablicach Systemu Informacji Linowej oraz emisją informacji głosowych,

        - zapewnia automatyzację pracy Systemu Informacji Linowej – zmianę informacji na wyświetlaczach (kierunku, trasy, ew. oznaczenia linii przy zmianie linii w ramach obsługi zadania przewozowego itd.) po zakończeniu realizacji półkursu,

        - posiada funkcję automatycznej korekty informacji o realizacji trasy (prezentacji informacji o bieżącym i następnym przystanku na trasie) w oparciu o sygnał zamknięcia/otwarcia drzwi, pozycję pojazdu z Systemu Lokalizacji Pojazdu i współrzędne GPS przystanków oraz pokonaną przez pojazd odległość,

        - umożliwia odebranie aktualizacji informacji o trasie w czasie rzeczywistym oraz informujący prowadzącego pojazd sygnałem dźwiękowym o odebraniu aktualizacji z opcją zatwierdzenia odbioru aktualizacji przez kierowcę,

        - umożliwia odebranie komunikatów tekstowych w czasie rzeczywistym z innych systemów wskazanych przez Zamawiającego, w oparciu o uzgodniony format i interfejs oraz informujący kierowcę pojazd sygnałem dźwiękowym o odebraniu komunikatu z opcją zatwierdzenia odbioru komunikatu przez prowadzącego,

        - na żądanie kierowcy wyświetla podpowiedzi nawigacyjne o przebiegu trasy zadania przewozowego (graficznie i głosowo) w formie symboli graficznych lub fragmentów mapy,

        - na żądanie kierowcy odtwarza komunikaty głosowe dotyczące manewrów zmiany kierunku ruchu i zatrzymania na przystanku,

        - kierowca powinien mieć możliwość wyboru rodzaju podpowiedzi poprzez włączanie lub wyłączanie każdego rodzaju,

        - na ekranie sterownika wyświetlana jest informacja o temperaturze w przedziale pasażerskim, miejsce i wielkość czcionki zostanie ustalona w trybie roboczym,

        - na ekranie sterownika wyświetlany jest w trybie ciągłym numer taborowy pojazdu (wpisany do urządzenia),

        - na ekranie sterownika będzie wyświetlony tekst komunikatu tekstowego przysłanego przez CNR za pomocą SZRA; wyświetlany tekst podlega zasadom i wyglądowi określonymi przez załącznik „Standard GUI dla Panelu Kierowcy”,

      - SIL - Sterowanie tablicami:

        - sterownik musi dawać możliwość wprowadzenia do pamięci i odtworzenia dowolnej treści w formacie MP3, do pojazdu lub grupy pojazdów oraz definiowania playlisty; priorytet wygłaszania ma informacja pasażerska; na czas wygłaszania informacji pasażerskiej w wygłaszaniu innych treści następuje automatyczna pauza,

        - aktualizacja plików zapowiedzi głosowych musi odbywać się zdalnie, dostępne moduły łączności w KP (np. TD lub ŁB); wykonawca musi dostarczyć licencje na oprogramowanie umożliwiające ww. aktualizację,

        - aktualizacja dodatkowych elementów graficznych musi odbywać się zdalnie, dostępne moduły łączności w KP (np. TD lub ŁB); wykonawca musi dostarczyć licencje na oprogramowanie umożliwiające ww. aktualizację,

        - musi posiadać oprogramowanie umożliwiające: korzystanie z systemu tablic elektronicznych, korzystanie z danych zarejestrowanych przez sterownik, korzystanie z danych zarejestrowanych przez urządzenie automatycznego zliczania pasażerów oraz umożliwiające radiową transmisję danych do serwera,

        - sterownik umożliwiający zalogowanie się w Systemie prowadzącego pojazd oraz przelogowanie (zmianę prowadzących) bez przerywania ustawionego zadania przewozowego i bez możliwości cofnięcia procesu przelogowania po jego zainicjowaniu,

        - umożliwiający ustawienie zadania przewozowego przez wybór zaprogramowanej linii (z listy i przez wpisanie w polu tekstowym) i wybór odpowiedniej dla danej linii brygady (z listy i przez wpisanie w polu tekstowym) lub poprzez wprowadzenie niezaprogramowanych oznaczeń linii i brygady,

        - sterownik umożliwiający wprowadzenie w każdym momencie przez prowadzącego pojazd wyświetlania dowolnego oznaczenia linii (także nie zaprogramowanego z zastrzeżeniem blokady możliwości wprowadzania oznaczeń do czterech znaków, z tym, że nie więcej jak dwóch liter), w tym także wprowadzenie (zmianę) oznaczenia brygady, w celu obsługi linii rezerwowych, zastępczych lub specjalnych oraz korektę wyświetlanych treści,

        - sterownik umożliwiający odebranie oraz prezentację (odtworzenie) skierowanych do przestrzeni pasażerskiej, komunikatów tekstowych oraz głosowych w czasie rzeczywistym:

        - w oparciu o pobieraną w trybie opisanym w Załączniku nr 1.3, listę komunikatów do wyświetlenia/odtworzenia w pojeździe,

        - umożliwiający wyświetlenie komunikatów na wyświetlaczu bocznym wewnętrznym SIL – w polu informacji; dla wielu komunikatów jednocześnie – wyświetlanie cykliczne,

        - umożliwiający odtwarzanie komunikatów głosowych w przestrzeni pasażerskiej,

        - sterownik umożliwiający wyświetlenie na mapie, przebiegu aktualnego kursu:

•	z zaznaczeniem aktualnej lokalizacji autobusu oraz punktów obrazujących przystanki na trasie, wraz z godziną odjazdu (przyjazdu) na przystanek,

•	wyświetla podpowiedzi nawigacyjne o przebiegu trasy zadania przewozowego (graficznie i głosowo) w formie symboli graficznych lub fragmentów mapy,

•	na żądanie kierowcy odtwarza komunikaty głosowe dotyczące manewrów zmiany kierunku ruchu i zatrzymania na przystanku,

•	kierowca powinien mieć możliwość wyboru rodzaju podpowiedzi poprzez włączanie lub wyłączanie każdego rodzaju,”.

        - sterownik z możliwością wyłączenia funkcji nawigacji przez administratora systemu.

      - System nagłaśniający:

        - jeden z modułów KP, wyposażony w Ethernetowy cyfrowy wzmacniacz audio, mikrofon dla kierowcy, gniazdo dla mikrofonu dodatkowego typu DIN 4 pin/216° z bezpośrednim dostępem usytuowane na górze za pierwszymi drzwiami, głośniki wewnątrz autobusu oraz głośnik zewnętrzny,

        - mikrofony nie działają w pozycji stacyjki „0”,

        - zastosowany Ethernetowy cyfrowy wzmacniacz audio musi spełniać ogólne warunki dot. firmware'u.

      - TD

        - W ramach obsługi funkcjonalności TD moduł ESA realizuje:

        - wyświetlenie komunikatów tekstowych z potwierdzeniem odbioru przez kierowcę (komunikaty nadawane będą z aplikacji Zamawiającego).

      - Rejestracja zdarzeń przez kierowcę:

        - funkcjonalność ma umożliwiać wprowadzenie przez kierowcę poprzez ESA danych dotyczących zdarzeń występujących w czasie realizacji zadania przewozowego,

        - zdarzenia zostaną opisane w słowniku i będą dostępne w liście rozwijalnej,

        - dla każdego rejestrowanego zdarzenia powinny być zapisywane następujące parametry:

        - timeStamp

        - współrzędne GPS

        - identyfikator kierowcy

        - stan licznika

        - linia, brygada

        - godzina wyjazdu zjazdu do RX

        - Powiadomienie o zdarzeniu, awarii na mieście (WZP)

        - Zgłoszenie awarii, niesprawności pojazdu przy OC

        - Powiadomienie o kontroli (ZTM itp.)

        - Potwierdzenie wykonania OC

        - Inne uwagi do ustalenia w trybie roboczym.

        - dane o zdarzeniu będą przesyłane do systemu stacjonarnego w czasie rzeczywistym.

4.6.6.6.   SMW – System monitoringu wizyjnego Wymagania do ESA umieszczone są w rozdziale 4.10.

  - SERiO – Moduł Systemu Emisji Reklam i Ogłoszeń

    - Moduł umożliwiający emisję obrazów i filmów reklamowych bez dźwięku.

    - Wymagania ogólne i techniczne

      - SERiO korzysta z ekranów wewnętrznych podsufitowych (WP)

        - przekątna minimum 21,5”,

        - zasilanie 24V,

        - format obrazu 16:9 (aspect ratio)

        - zabezpieczony hartowaną szybą odporną na wandalizm,

        - automatyczna regulacja jasności w zależności od natężenia oświetlenia, czujnik powinien być umiejscowiony w odpowiedniej odległości od sufitu, zapewniający prawidłowe reagowanie na zmiany oświetlenia.

        - Dla kategorii MIDI, jeden ekran LCD pojedynczy z przodu, skierowany na tył pojazdu i jeden ekran LCD podwójny przy drugich drzwiach skierowany w kierunku przodu i na tył pojazdu.

        - Dla kategorii MAXI, jeden ekran LCD pojedynczy z przodu, skierowany na tył pojazdu i jeden ekran LCD podwójny przy drugich drzwiach skierowany w kierunku przodu i na tył pojazdu.

        - Dla kategorii MEGA, jeden ekran LCD pojedynczy z przodu, skierowany na tył pojazdu, jeden ekran LCD podwójne przy drugich drzwiach skierowany w kierunku przodu i na tył pojazdu i jeden ekran LCD pojedynczy przy trzecich drzwiach skierowany w kierunku przodu i tyłu pojazdu.

      - SERiO musi posiadać pamięć o pojemności minimum 60 GB ssd (flash).

      - Dysk wewnętrzny systemu musi być przeznaczony do urządzeń przewoźnych/przenośnych, wyposażony w specjalny Firmware dostosowany do pracy w takich warunkach.

      - Dysk powinien być zamontowany na stałe, a zapewniony dostęp ma służyć jedynie celom serwisowym.

      - W zakresie wyświetlania wybranych treści SERiO wykorzystuje moduły ŁB lub TD w zależności od dostępności.

      - Wszystkie zastosowane w systemie mobilnej wizualizacji urządzenia i podzespoły muszą posiadać czytelne i trwałe oznaczenia literowo-cyfrowe jednoznacznie je identyfikujące, pozwalające na zaewidencjonowanie i przypisanie do danego pojazdu (zestawienie ww. oznaczeń dotyczących każdego pojazdu musi być dołączone do protokołu zdawczo-odbiorczego).

      - Sposób montażu poszczególnych urządzeń systemu musi zapewniać skuteczne ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, kradzieżą, dewastacją itp.

      - Zamawiający wymaga, aby szczegółowa dokumentacja techniczna (rysunek oraz ewentualnie zdjęcia) obejmująca rozmieszczenie urządzeń systemu w autobusie została przedstawiona przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy. Ww. dokumentacja musi uzyskać akceptację  Zamawiającego.

    - Wymagania funkcjonalne

      - Zamawiający działa w oparciu o system emisji reklam Urve.

      - Dostarczone system reklamowy (oprogramowanie) powinien być zgodny z serwerem emisji reklam Urve wykorzystywanym przez Zamawiającego.

      - Musi istnieć możliwość zarządzania z poziomu panelu administracyjnego serwera z zachowaniem wszystkich funkcjonalności.

      - Na ekranach mogą być wyświetlane tylko uzgodnione treści.

      - SERiO musi umożliwiać wyświetlanie treści reklamowych, również na podsufitowych tablicach LCD z systemu tablic kierunkowych wewnętrznych, zgodnie z wymogami dla tych tablic.

      - Przy uruchomieniu systemu tablic kierunkowych w trybie „technicznym” lub „serwisowym”, o czym mowa w pkt. 4.4.3.6 i 4.4.3.7, wszystkie ekrany LCD systemu mobilnej wizualizacji muszą pozostać wygaszone.

      - SERiO musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania i napełniania danymi, (przez sieć GSM lub WLAN oddziałowy) ze wskazanej przez zamawiającego lokalizacji wydzielony przez zamawiającego blok reklamowy. Blok reklamowy składać się będzie z określonego czasu. Wymagane jest wykorzystanie do tego celu urządzeń z systemu informacji liniowej (tablic kierunkowych), zalecane wykorzystanie jednego modemu do transmisji danych ze wszystkich systemów.

      - SERiO musi umożliwiać ustalanie kolejności emisji poszczególnych spotów na playliście oraz wydzielania i ustalania kolejności poszczególnych bloków: reklamowych, informacyjnych, popularnych portali społecznościowych, kanałów RSS. Dla każdego może być definiowana oddzielna playlista.

      - SERiO powinien umożliwiać definiowanie szablonów dla kanałów RSS.

      - SERiO powinien posiadać możliwość tworzenia wirtualnych obszarów i umożliwiać przypisanie im oddzielnej playlisty.

      - SERiO powinien mieć funkcjonalność bezlatencyjnej emisji synchronicznej.

      - W przypadku stwierdzenia przez system błędnej daty, braku wyboru linii lub braku łączności dłuższej niż 24 godziny system powinien emitować zdefiniowaną przez użytkownika awaryjną playlistę lub grafikę dostarczoną przez Zamawiającego.

      - W przypadku braku łączności lub stwierdzenia braku aktualnej playlisty SERiO powinien mieć możliwość włączenia awaryjnej planszy lub playlisty z poziomu autokomputera.

      - Wykonawca ma zapewnić zdalny dostęp do SERiO pozwalający na szybki i sprawny dostęp do komputerów z systemem reklamowym w pojeździe.

      - SERiO powinien raportować statusów pojazdów (data ostatniego zgłoszenia do serwera komunikacyjnego) oraz ping pomiędzy autokomputerem, a komputerami z systemem reklamowym na wskazany adres sieciowy w formacie wymiany danych JSON.

      - W przypadku zmiany wersji systemu reklam i/lub dodania nowych funkcjonalności do tego systemu wykonawca powinien przeprowadzić jego aktualizację w porozumieniu z Zamawiającym.

      - SERiO musi posiadać narzędzia, w tym oprogramowanie, pozwalające zarządzać i napełniać danymi z siedziby Zamawiającego oraz rozliczać emisję treści reklamowych zlecanych przez poszczególnych reklamodawców, w tym:

        - automatycznie pobierać reklamy i inne zdefiniowane treści ze wskazanego źródła, to jest serwera FTP, kanału RSS, serwera HTTP,

        - posiadać bibliotekę dodanych multimediów,

        - zbierać informacje i wysyłać raporty dotyczące wyświetlanych treści, takie jak: czas emisji, liczba odtworzeń, dane o pozycji GPS, nr linii, z możliwością wyboru rejestrowanych parametrów zlicza czas emitowanych treści pochodzących od zdefiniowanego reklamodawcy,

        - przypisywać na życzenie użytkownika liczbę pasażerów w pojeździe podczas emisji danej treści reklamowej,

        - umożliwiać udostępnienie poszczególnym reklamodawcom/użytkownikom określonej jednostki czasu emisji lub liczby emisji spotów,

        - na żądanie operatora systemu generować raz dziennie lub po zakończeniu emisji, raport z możliwością przesłania go, w postaci zakodowanej, zabezpieczonej hasłem na zdefiniowany adres email.

      - Oprogramowanie musi umożliwiać wgrywanie zestawów danych w podziale na poszczególne pojazdy jak i dla grup pojazdów; oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie grup pojazdów.

      - Oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie stref geograficznych za pomocą technologii WYSWIG wraz z wizualizacją na mapie.

      - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie zestawów danych do wyświetlenia, pozwalając na definiowanie stref czasowych w podziale na godziny jak i na dni tygodnia.

      - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie zestawów danych do wyświetlenia, pozwalając na definiowanie stref geograficznych, w których dane będą wyświetlane.

      - Oprogramowanie musi umożliwiać wyświetlanie treści wideo. Powinno obsługiwać co najmniej następujące formaty: AVI (kodek mpeg4, mpeg2, x.264, h.264, h.265/HEVC, VP9 bez konwersji), HTML5, MP4. Ze sprzętowym wsparciem h.264, h.265. Wsparcie sprzętowe (w szczególności h.265 i h.264) realizowane przy pomocy certyfikowanego przez producenta elementu fizycznie realizującego sprzętowe wsparcie (np. CPU, GPU czy APU).

      - Oprogramowanie musi mieć możliwość wyświetlania zdefiniowanych treści w postaci HTTP, umieszczanych w sieci Internet w postaci kanału RSS.

      - Wirtualne obszary powinny być definiowane metodą WYSiWYG przez użytkownika.

      - Wirtualne obszary mogą działać na warstwach i trybie overlay.

      - Wirtualny obszar może być zdefiniowany jedynie jako ścieżka audio.

      - System musi mieć możliwość integracji z popularnymi portalami społecznościowymi, to jest wyświetlanie elementów (postów, zdjęć, albumów i filmów).

  - TD – Moduł Transmisji Danych i Moduł Lokalizacji Pojazdu

    - Moduł służy do dwukierunkowej transmisji danych przez GSM/UMTS/LTE/5G potrzebnych do prawidłowego realizowania zadań, aktualizacji sterowników oraz komunikacji pozostałych urządzeń czy systemów działających w pojeździe wymagających transmisji danych, gdy pojazd jest poza zasięgiem WLAN.

    - Integralną częścią modułu jest moduł LP. Urządzenie to jest modułem nawigacji satelitarnej do określania aktualnej lokalizacji pojazdu.

    - Wymagania ogólne

      - TD musi posiadać odrębną kartę eSIM należącą do prywatnego APN MZA i podtrzymanie zasilania, minimum 20 minut, niezależne od akumulatorów głównych autobusu.

      - Urządzenie musi zapewniać dwukierunkową transmisję danych poprzez dostępne medium (GSM/UMTS/LTE/5G).

      - Moduł LP musi korzystać z własnej anteny umieszczonej w czołowej części pojazdu.

      - Z funkcjonalności LP będą mogły korzystać wszystkie moduły KP, które potrzebują danych lokalizacyjnych pojazdu.

      - Z TD będą mogły korzystać wszystkie moduły KP, które potrzebują transmisji danych.

    - Wymagania techniczne

      - Moduł Transmisji Danych realizuje swoje funkcje korzystając z własnej anteny obsługującej GSM/UMTS/LTE/5G. Zabudowa anten powinna być wykonana bez naruszenia zewnętrznych powłok autobusu i zapewniać jednocześnie jakość sygnału wystarczającą do transmisji danych z maksymalną przepływnością dla danej technologii.

      - Moduł LP musi posiadać układ z akcelerometrem i żyroskopem oraz funkcję Dead reckoning.

      - Położenie pojazdu powinno być określane automatycznie z dokładnością do minimum 5 m (współrzędne przesyłane na serwer powinny być zapisane w formacie z 8 miejsc po przecinku).

      - Wymaga się wykorzystanie akumulatorów dedykowanych modułowi TD do realizacji funkcji podtrzymania zasilania subModułu TD.

      - SubModuł musi obsługiwać VLAN.

    - Wymagania funkcjonalne

      - Moduł TD musi być skonfigurowany na stałe do pracy w sieci 3G/4G/5G.

      - Dane techniczne transmitowane są do wskazanej bazy danych,

      - TD pobiera dane RJ z określonego przez Zamawiającego źródła.

      - Moduł pobiera reklamy z określonego przez Zamawiającego źródła.

      - Moduł realizuje funkcję streamingu wideo z SMW.

    - Wymagania do wymiany danych na pojeździe

      - Wymiana danych (sygnałowych, diagnostycznych, sterowanie itp.) pomiędzy urządzeniami odbywa się za pośrednictwem protokołu MQTT w wersji 5.0. Główny broker MQTT uruchomiony jest na urządzeniu komunikacyjnym.

      - W zależności od typu wiadomości nadawanej przez urządzenie powinna być ona wysłana na odpowiednio spreparowany topic.

      - Szczegółowy opis wymiany danych zostanie przekazany wykonawcy po podpisaniu umowy na dostawę autobusów.

  - ŁB – Moduł Łączności Bezprzewodowej

    - Moduł służy do dwukierunkowej transmisji danych przez WLAN potrzebnych do prawidłowego realizowania zadań, aktualizacji sterowników oraz komunikacji pozostałych urządzeń czy systemów działających w pojeździe wymagających transmisji danych niebędących elementem TD.

    - Wymagania ogólne

      - Moduł musi współpracować z siecią WLAN wskazaną i dostępną w lokalizacjach Zamawiającego.

      - Z ŁB będą mogły korzystać wszystkie moduły KP, które potrzebują transmisji danych.

    - Wymagania techniczne

      - ŁB realizuje transmisję danych w technologii WLAN (tryb pracy 802.11b/g/n; pasmo 2,4GHz i/lub 5GHz), z możliwością pracy w trybie STA i AP.

      - Moduł komunikacyjny realizuje swoje funkcje korzystając z jednej anteny obsługującej WLAN.

    - Wymagania funkcjonalne

      - Dane techniczne transmitowane są do wskazanej bazy danych.

      - Pobieranie danych RJ z określonego przez Zamawiającego źródła.

      - Pobieranie reklam z określonego przez Zamawiającego źródła.

  - SMW – Moduł Systemu Monitoringu Wizyjnego

    - Wymagania ogólne

      - Pojazdy wyposażone w System Monitoringu Wizyjnego rejestrujący obraz:

        - z całego wnętrza pojazdu z uwzględnieniem przestrzeni drzwi,

        - ze stanowiska prowadzącego pojazd z uwzględnieniem widoku na twarz prowadzącego pojazd, drzwi wejściowe do kabiny, kierownicę, ESA oraz szybę boczną po lewej stronie kabiny,

        - z obszaru przed pojazdem, także widnokrąg widoczny jest w połowie obrazu (ekranu) z uwzględnieniem widoku na prawą część jezdni, pobocze i przystanki autobusowe,

        - z obszaru za pojazdem, tak że widnokrąg widoczny jest w połowie obrazu (ekranu)

        - z obszaru po prawej i lewej stronie pojazdu z widokiem wzdłuż pojazdu w kierunku tyłu.

      - Konstrukcja kamer monitorujących obszar przed i za pojazdem oraz sposób ich montażu musi uwzględniać konieczność rejestracji obrazu przez szybę pojazdu w warunkach niedostatecznego oświetlenia, eliminować powstawanie refleksów i umożliwiać rejestrację obrazu o dostatecznych w ocenie odbierającego parametrach.

      - Mocowanie kamer musi uniemożliwiać zmianę pola widzenia kamery, samoczynną, w wyniku drgań występujących podczas jazdy pojazdu lub w wyniku ingerencji osób nieuprawnionych.

      - Zastosowany system poziomów dostępu oraz autoryzacji musi zapewniać bezpieczeństwo w oparciu o uzgodnioną strukturę kont użytkowników i ich uprawnień (np. podglądu obrazu, eksportu danych z rejestratora itp.).

      - Sposób montażu poszczególnych urządzeń systemu musi zapewniać skuteczne zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieuprawnionych, kradzieżą, dewastacją itp.

        - Rejestrator umieszczony w zamykanym schowku, schowek musi być zamykany na klucz patentowy, skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób nieupoważnionych,

        - Dysk (dyski) rejestratora umieszczone w wyjmowanej kieszeni, zamykanej na klucz serwisowy.

      - Wszystkie urządzenia systemu oraz sposób ich instalacji muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz muszą posiadać wszystkie wymagane certyfikaty, atesty, homologacje i świadectwa.

      - Obraz ze wszystkich kamer pojazdu musi być w sposób ciągły zapisywany w magazynie danych w pojeździe, posiadającym pojemność wystarczającą na zmagazynowanie obrazu z okresu minimum 30 dni (zapis ciągły 24h/dobę, o szybkości min. 12 klatek/s).

      - Obraz wideo musi być kompresowany w standardzie MPEG-4 H.264/AVC w rozdzielczości minimum 1920x1080 z szybkością 12 klatek na sekundę i bitrate na poziomie 2 Mbps, a zastosowane zabezpieczenia powinny gwarantować autentyczność nagranych danych.

      - System działający, tj. rejestrujący i zapisujący obraz ze wszystkich kamer w sposób ciągły podczas obsługi zadań przewozowych, przejazdów oraz czynności obsługowych, w tym również podczas postoju pojazdu przy wyłączonym silniku (wyłączonym zapłonie) przez minimum 120 minut. Z zapisu ciągłego może być wyłączony czas postoju pojazdu na stanowisku postojowym zajezdni w momencie, w którym przy autobusie nie są prowadzone żadne czynności obsługowe.

      - Wszystkie elementy SMW powinny dać się uruchomić i poprawnie pracować przy pracującym silniku autobusu, nawet przy całkowicie rozładowanych (odłączonych) akumulatorach dodatkowych.

      - Praca systemu jest monitorowana, a wskazane przez Zamawiającego stany są sygnalizowane na panelu kontrolnym umieszczonym w ESA.

      - System musi umożliwiać podgląd i eksport danych z rejestratora za pomocą łączności WLAN 802.11 b/g/n, zasięg minimum 50 metrów oraz LAN z gniazdem RJ45 min. 100/1000 Mbit/s.

      - System musi posiadać możliwość eksportu z poziomu ESA danych z rejestratora na nośnik pamięci USB z obsługą formatów exFAT, NTFS i FAT32.

      - Dostęp do nagrań, zarówno lokalny jak i zdalny, musi być bezpieczny i autoryzowany zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO oraz innymi pokrewnymi aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Informacje o autoryzowanych użytkownikach, w tym dane dostępowe, muszą być synchronizowane z zewnętrzną bazą danych wskazaną przez Zamawiającego.

      - Łączność bezprzewodowa musi być zabezpieczona kluczem szyfrującym minimum 128 bit.

      - System musi umożliwiać transmisję wideo z poszczególnych kamer dla obrazu „na żywo” oraz nagrań archiwalnych, w tym pobranie tych nagrań, z wykorzystaniem wewnętrznego serwera proxy RTSP z możliwością jednoczesnego udostępnienia wielu strumieni wideo bez odczuwalnego zmniejszenia wydajności pracy systemu.

      - Dostęp do nagrań odbywał się będzie poprzez sparametryzowany adres rtsp://, gdzie parametry określać będą minimum: identyfikator autobusu, dane dostępowe (login, hasło), datę i godzinę nagrania, identyfikator kamery, jakość strumienia (niska, wysoka) dla transmisji obrazu rzeczywistego.

      - Strumieniowanie, z wykorzystaniem transmisji danych poprzez kartę eSIM współdzieloną w Module Transmisji Danych z innymi systemami autobusowymi, musi uwzględniać potencjalne przerwy w dostępie do transmisji danych i podtrzymywać w takich przypadkach procedurę eksportu nagrania bez jej przerywania i konieczności rozpoczynania od nowa.

      - Konfiguracja RTSP musi umożliwiać przeprowadzenie transmisji, w oparciu o serwer WebRTC.

      - Mechanizmy zabezpieczające muszą uniemożliwiać nieautoryzowane łączenie z rejestratorem, a wszelkie procesy autoryzacyjne i protokoły komunikacyjne, z wykorzystaniem których przekazywany będzie strumień wideo, muszą być zgodne z modułem strumieniowania wykorzystywanym przez Zamawiającego.

      - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu narzędzie do pozyskiwania z rejestratorów nagrań w ramach funkcji transmisji wideo. Minimalne wymagania wobec narzędzia:

        - Wykonawca przekaże Zamawiającemu w pełni funkcjonalne oprogramowanie, pozwalające na sparametryzowanie nagrania (min. data i zakres czasowy) i zapisanie go w zdefiniowanej lokalizacji.

        - Oprogramowanie przekazane Zamawiającemu nie może być ograniczone żadnymi warunkami licencyjnymi w zakresie okresu jego użytkowania przez Zamawiającego i w zakresie liczby użytkowników.

        - Narzędzie będzie realizowało funkcję pobierania nagrań zgodnie z wymaganiami stawianymi dla funkcjonalności transmisji danych.

        - Narzędzie musi realizować pobieranie nagrań z uwzględnieniem metody transmisji. Strumieniowanie, z wykorzystaniem transmisji danych poprzez kartę eSIM współdzieloną w Module Transmisji Danych z innymi systemami autobusowymi, musi uwzględniać potencjalne przerwy w dostępie do transmisji danych i podtrzymywać w takich przypadkach procedurę eksportu nagrania bez jej przerywania i konieczności rozpoczynania od nowa.

        - Nagrania zapisywane będą w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, na serwerze znajdującym się w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.

        - Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji koniecznych do poprawnego przygotowania przez Zamawiającego infrastruktury na potrzeby pozyskiwania nagrań, w tym zasobów serwerowych czy konfiguracji sieciowych lub wykona prace w tym zakresie na rzecz Zamawiającego, jeśli te będą niezbędne do poprawnego uruchomienia narzędzia.

      - Wykonawca dostarczy oprogramowanie do podglądu i eksportu danych z rejestratora z możliwością nieodpłatnego wykorzystania go na dowolnej liczbie komputerów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu licencje niezbędne do korzystania z oprogramowania zgodnie z zapisami tego punktu.

      - Odtworzenie zarejestrowanego obrazu musi być możliwe przy użyciu ogólnodostępnego, darmowego oprogramowania albo poprzez oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę z możliwością nieodpłatnego wykorzystania go na dowolnej liczbie komputerów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu licencje niezbędne do korzystania z oprogramowania zgodnie z zapisami tego punktu.

      - Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch sztuk stacji operatorskich, odpowiednio dla każdego dostarczanego typu autobusów, umożliwiających podgląd i eksport nagrań z nośników danych pozyskanych z rejestratorów.

      - Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych nośników danych, w pełni przygotowanych do stosowania w rejestratorach, w liczbie równej 10% liczby nośników zamontowanych we wszystkich autobusach stanowiących przedmiot zamówienia.

      - Budowa systemu musi uwzględniać specyfikę każdego z rejestrowanych obszarów, np. rejestracja przez szybę autobusu czy przy niedostatecznym/intensywnym albo dynamicznie zmieniającym się oświetleniu i eliminować wynikające z niej stany niepożądane (refleksy, odbicia, szumy, prześwietlenia itp.).

      - System musi być zaprojektowany, zbudowany i skonfigurowany tak, żeby pozwalał na uzyskanie nagrań o optymalnej jakości obrazu dla każdego z rejestrowanych obszarów i ich specyfiki.

      - Nagrania z systemu służyć będą m.in. do określania przyczyn wystąpienia zdarzeń drogowych i kryminalnych oraz identyfikacji ich uczestników (twarze, ubiór, kolory, pojazdy, numery rejestracyjne). W związku z tym Zamawiający wymaga zaprojektowania, zbudowania i skonfigurowania systemu dla takiego zastosowania.

      - Rejestrator musi być umieszczony w zamykanym schowku w sposób zapewniający swobodny dostęp dla wykonania czynności obsługowych.

      - Schowek musi być zamykany na klucz patentowy, identyczny dla wszystkich autobusów stanowiących przedmiot zamówienia, skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób nieupoważnionych.

      - Mocowanie rejestratora powinno gwarantować bezawaryjną i stabilną pracę w warunkach drgań występujących podczas jazdy autobusu.

      - Mocowanie kamer musi uniemożliwiać zmianę pola widzenia np. w wyniku drgań występujących podczas jazdy autobusu lub ingerencji osób nieuprawnionych.

      - Sposób montażu poszczególnych elementów systemu musi zapewniać skuteczne zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieuprawnionych, kradzieżą, dewastacją itp.

      - Wszystkie zastosowane w systemie monitoringu urządzenia i podzespoły muszą posiadać umieszczone w widocznym miejscu, czytelne i trwałe oznaczenia literowo-cyfrowe jednoznacznie je identyfikujące, pozwalające na zaewidencjonowanie i przypisanie do danego pojazdu (zestawienie ww. oznaczeń dotyczących każdego pojazdu musi być dołączone przez Wykonawcę do protokołu zdawczo-odbiorczego).

      - Zamawiający wymaga, aby szczegółowa dokumentacja techniczna (rysunek i ewentualnie zdjęcia) obejmująca rozmieszczenie wszystkich kamer w autobusie oraz usytuowanie obszarów przez nie obserwowanych została przedstawiona przez Wykonawcę przed wykonaniem autobusu wzorcowego. Ww. dokumentacja musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

      - Zamawiający zastrzega, że podane w niniejszej specyfikacji wymagania techniczne dla elementów systemu, są wymaganiami minimalnymi dla wskazanych obszarów i nie stanowią gotowego rozwiązania narzuconego Wykonawcy. Za gotowe rozwiązanie Zamawiający uznaje to, które zastosuje Wykonawca, a które zostanie wykonane nie tylko z zachowaniem minimalnych wymagań, ale także zgodnie z zasadami budowy i konfiguracji takich systemów i przy założeniu uzyskania optymalnego efektu końcowego.

    - Wymagania techniczne

      - Rejestrator cyfrowy z funkcjonalnością pentaplex.

      - Obsługa użytkowa z poziomu kabiny kierowcy poprzez wyprowadzone poza schowki i rozmieszczone ergonomicznie interfejsy.

      - Dostępne interfejsy: LAN min. 100/1000 Mbit/s, WLAN 802.11 b/g/n.

      - Sieć WLAN musi być włączana i wyłączana przyciskiem umieszczonym w ESA zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 4.6.5.1.9.

      - Sieć WLAN musi być łatwo identyfikowalna i zawierać w identyfikatorze numer taborowy autobusu, którego dotyczy.

      - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania hasła dostępu do sieci WLAN.

      - Parametry rejestracji obrazu: w rozdzielczości 1920x1080 przy 12 klatkach na sekundę dla każdego kanału w standardzie MPEG-4, H.264/H.265.

      - Parametry rejestracji muszą być konfigurowalne dla każdego kanału niezależnie.

      - Magazyn danych:

        - pozwalający zmagazynować obraz z min. 30 dni pracy ze wszystkich podłączonych kamer (zapis ciągły 24h/dobę);

        - dopuszcza się dyski twarde o średnicy max. 2.5”, przeznaczone do urządzeń przewoźnych/przenośnych, dostosowane do pracy w warunkach wynikających z eksploatacji autobusu, w tym uwzględniające odporność na wstrząsy i zakres temperaturowy przewidziany dla pracy rejestratora.;

        - dyski muszą być umieszczone w wyjmowanej kieszeni, zamykanej na klucz serwisowy, identyczny dla wszystkich dostarczonych autobusów.

      - Panel kontrolny umieszczony w ESA, wyposażony w dwie diody sygnalizujące stan pracy systemu. Sygnalizacja jest widoczna dla kierowcy, ale nie może być dla niego uciążliwa i nie może absorbować jego uwagi.

      - Sygnalizacja stanu pracy na panelu kontrolnym:

        - sygnalizacja załączenia zasilania – kolor zielony [świeci – zasilanie włączone, nie świeci – brak zasilania];

        - Sygnalizacja awarii systemu – kolor czerwony [świeci – awarie: awaria lub odłączenie dysku, awaria lub odłączenie kamery, nie świeci – system działa prawidłowo].

      - Kamery kompaktowe, odporne na wandalizm IK10, wykonane w standardzie IP67, dla kamer umieszczonych na zewnątrz pojazdu i minimum IP65 dla kamer umieszczonych wewnątrz pojazdu.

      - Rozdzielczość natywna kamer nie może być mniejsza niż określona w parametrach rejestracji obrazu.

      - Liczba i lokalizacja kamer:

      - Dla autobusów w kategorii MIDI

      - 4 kamery rejestrujące obraz na zewnątrz pojazdu: kamera przednia, kamera tylna, kamera boczna na przodzie pojazdu po lewej stronie i kamera boczna na przodzie pojazdu po prawej stronie.

      - 3 kamery monitorujące obraz w przestrzeni pasażerskiej.

      - 1 kamera monitorująca stanowisko prowadzącego pojazd.

      - Łącznie 8 kamer.

      - Dla autobusów w kategorii MAXI

      - 4 kamery rejestrujące obraz na zewnątrz pojazdu: kamera przednia, kamera tylna, kamera boczna na przodzie pojazdu po lewej stronie i kamera boczna na przodzie pojazdu po prawej stronie.

      - 3 kamery monitorujące obraz w przestrzeni pasażerskiej.

      - 1 kamera monitorująca stanowisko prowadzącego pojazd.

      - Łącznie 8 kamer.

Dla autobusów w kategorii MEGA

      - 5 kamer rejestrujących obraz na zewnątrz pojazdu: kamera przednia, kamera tylna, kamera boczna na przodzie pojazdu po lewej stronie, kamera boczna na przodzie pojazdu po prawej stronie i kamera boczna za przegubem pojazdu po prawej stronie.

      - 4 kamery monitorujące obraz w przestrzeni pasażerskiej.

      - 1 kamera monitorująca stanowisko prowadzącego pojazd.

      - Łącznie 10 kamer.

      - Przyjmuje się oznaczenie kamer, które będzie stanowić jeden z identyfikatorów – obok czasu, daty i numeru taborowego - odtwarzanego nagrania:

| KP | kamera przednia pojazdu |
| --- | --- |
| KK | kamera kabiny kierowcy |
| D1, D2, D3, D4 | kamera obserwująca odpowiednią parę drzwi licząc od czoła autobusu (w zależności od kategorii autobusu) |
| BP | kamera zewnętrzna z przodu pojazdu po prawej stronie |
| BL | kamera zewnętrzna z przodu pojazdu po lewej stronie |
| BT | kamera zewnętrzna za przegubem po prawej stronie (tylko kategoria MEGA) |
| KT | kamera tylna pojazdu |

      - Cały system (wszystkie jego elementy) musi być zabezpieczony przeciw przeciążeniom (przetężenia i przepięcia).

      - Zasilanie:

        - System uruchamia się automatycznie w momencie załączenia głównego zasilania w autobusie (główny wyłącznik prądu).

        - System działa nieprzerwanie w trakcie pracy autobusu (uruchomiony silnik) oraz przez minimum 2 godziny w ramach podtrzymania zasilania systemu po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki.

        - System wyłącza się automatycznie, z zachowaniem procedury bezpiecznego zamknięcia systemu (bez utraty aktualnie zapisywanych danych) w przypadku, gdy:

        - wyłączone zostanie główne zasilanie w autobusie,

        - upłynie czas podtrzymania zasilania systemu,

        - rozładują się akumulatory stanowiące źródło zasilania systemu.

        - Wzbudzenie systemu, w przypadku jego zamknięcia w wyniku upłynięcia czasu podtrzymania jego zasilania lub rozładowania akumulatorów stanowiących źródło jego zasilania, nie wymaga wyłączenia i ponownego włączenia głównego zasilania w autobusie.

        - Praca systemu w czasie podtrzymania zasilania nie może mieć negatywnego wpływu na zasilanie innych elementów autobusu, zwłaszcza na proces rozruchu autobusu.

        - Wszystkie elementy systemu powinny dać się uruchomić i poprawnie pracować przy pracującym silniku autobusu.

      - Wymagania dla stacji operatorskiej:

| Lp. | Nazwa | Liczba [szt.] |
| --- | --- | --- |
|  | Laptop min. 15,4” z systemem operacyjnym | 1 |
|  | Kieszeń dysków wymiennych | 1 |
|  | Napęd DVD RW (dopuszczalny napęd zewnętrzny) | 1 |
|  | Port LAN10/100Mbit/s | 1 |
|  | Port USB 3.0 | 4 |
|  | Oprogramowanie do pozyskiwania i odtwarzania nagrań |  |
|  | Moduł WLAN 802.11 b/g/n | 1 |

    - Wymagania funkcjonalne

      - Oprogramowanie systemu będzie zarządzać oraz nadzorować pracę monitoringu w autobusie. Główne zadania oprogramowania to między innymi:

        - zebranie obrazów rejestrowanych przez kamery;

        - obsługa rejestratora pod kątem przejmowania, kodowania oraz składowania strumieni video na nośniku pamięci;

        - umieszczenie w plikach znaczników czasu, daty, numeru taborowego autobusu oraz nazwy kamery;

        - ekstrakcja danych z rejestratora, z uwzględnieniem czasu i kamery, z której zarejestrowano obraz;

        - dołączanie do eksportowanego pliku przeglądarki umożliwiającej obejrzenie materiału na komputerach z OS Windows (7 lub nowszy).

      - System pozwoli na podgląd i eksport nagrań z poziomu ESA.

      - Dostęp do zapisanych danych z poziomu ESA będzie możliwy zgodnie z nadanymi uprawnieniami (rolami) przy pomocy karty mifare.

        - Podgląd obrazu ze wszystkich kamer (dla każdej indywidualnie) w czasie rzeczywistym na ekranie autokomputera (dla użytkowników z podwyższonymi uprawnieniami „administrator”).

        - Podczas podglądu na ekranie auto komputera i na nagraniach ma być widoczny obraz rzeczywisty z kamery KT.

        - Widok na ekranie autokomputera z lustrzanym odbiciem dla kamery KT wymagany jest tylko w przypadku włączenia biegu wstecznego (dla wszystkich użytkowników).

        - Odczyt zdarzeń historycznych przy użyciu zainstalowanego odtwarzacza (dla każdej kamery indywidualnie) na ekranie auto komputera z możliwością przesuwania czasu (dla użytkowników z podwyższonymi uprawnieniami „administrator”).

        - Z poziomu autokomputera dostępna musi być aplikacja do zabezpieczania materiału. Aplikacja musi umożliwić zdefiniowanie zakresu czasowego zabezpieczanego materiału, obszaru monitorowanego, dla którego chcemy zabezpieczyć materiał (poszczególne kamery/wszystkie kamery). Plik z zabezpieczonym materiałem powinien mieć charakterystyczną nazwę zawierającą numer taborowy pojazdu, datę i godzinę rozpoczęcia zabezpieczonego materiału, symbol kamery, z której pochodzi obraz.

        - Podczas zabezpieczania nagrań na nośnik danych musi być dołączony również odtwarzacz do odczytu danych.

      - System będzie prowadził bieżącą kontrolę swojej pracy, a awarie będzie można zidentyfikować na podstawie logów systemowych.

      - Logi zapisywane będą poza dyskiem rejestratora.

      - Logi będą dostępne z poziomu ESA dla użytkowników z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami.

      - Do najważniejszych stanów identyfikowalnych w logach dostępnych z poziomu ESA należą:

        - awaria/odłączenie nośnika pamięci;

        - brak nagrywania;

        - awaria/odłączenie kamery;

        - zasłonięcie kamery.

      - Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie kamer obserwujących rejon 3 i 4 drzwi, kamery obserwującej obszar z tyłu pojazdu oraz ekranu ESA kierowcy, jako elementów urządzenia do pośredniego widzenia:

        - obraz z odpowiednich kamer musi pojawiać się automatycznie na ESA w momencie, gdy drzwi 3 lub 4 są otwarte;

        - obraz z odpowiedniej kamery musi pojawiać się automatycznie na ESA w momencie załączenia przez kierowcę biegu wstecznego;

        - prezentowany obraz przy załączonym biegu wstecznym musi być zorientowany identycznie z widokiem obserwowanym przez kierowcę w lusterkach wstecznych (mirror);

      - Kierowca musi mieć możliwość manualnego, krótkotrwałego przerwania wyświetlania obrazu pośredniego widzenia w celu skorzystania z innych funkcji panelu kierowcy:

        - czas braku obrazu pośredniego widzenia musi być regulowany, w trybie serwisowym, w zakresie od 1÷10 sekund;

        - po upływie ustalonego czasu, obraz pośredniego widzenia musi być automatycznie ponownie wyświetlony na ESA.

      - Kierowca nie może mieć podglądu z żadnej kamery, poza omówionymi powyżej przypadkami.

  - SKD – Moduł Systemu Kontroli Dostępu do pojazdu

    - Wymagania ogólne

      - Autobusy wyposażone będą w system uniemożliwiający uruchomienie pojazdu przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu.

      - Urządzenie systemowe posiadać będzie analizator wydechu i jednostkę sterującą rozruchem silnika autobusu.

      - System posiadać będzie możliwość dostosowania wybranych parametrów, w tym czasu na uruchomienie i czasu ponownego uruchomienia pojazdu bez konieczności wykonywania testu.

      - System aktywował się będzie ponownie, co będzie skutkować koniecznością ponownego wykonania testu przed kolejnym uruchomieniem pojazdu, gdy nastąpi:

        - zainicjowanie procesu zmiany prowadzących pojazd (użycie przycisku „zmiana” na sterowniku KP);

        - wylogowanie prowadzącego pojazd;

        - zdalna ponowna aktywacja systemu za pośrednictwem interfejsu.

      - System rejestrował będzie istotne dla Zamawiającego parametry i zdarzenia, w tym użycie, wynik pomiaru, nieuprawnioną ingerencję.

      - System umożliwiał będzie dwukierunkową komunikację on-line, w ramach której Zamawiający będzie otrzymywał rejestrowane przez system zdarzenia oraz będzie mógł zdalnie zarządzać systemem, w tym w zakresie jego aktywacji.

      - Prowadzenie dwukierunkowej komunikacji z systemem odbywać się będzie w środowisku informatycznym Zamawiającego i z wykorzystaniem przekazanego Zamawiającemu interfejsu użytkownika.

      - Zamawiający otrzyma prawo, bez ograniczeń czasowych, do korzystania z wdrożonych rozwiązań w zakresie zarządzania systemem, w tym ingerencji w nie w celu dostosowania ich do własnych, także przyszłych potrzeb takich jak integracja z innymi systemami Zamawiającego.

    - Wymagania dot. zarządzania systemem

      - System oparty będzie o otwarte dla Zamawiającego interfejsy, także w formie udostępnienia Zamawiającemu API, zarówno w zakresie możliwości skomunikowania urządzeń systemowych z innymi autobusowymi systemami pokładowymi, jak i w zakresie dwukierunkowej komunikacji on-line i zarządzania systemem z wykorzystaniem interfejsu użytkownika.

      - Dwukierunkowa komunikacja i zarządzanie systemem odbywać się będzie w środowisku informatycznym Zamawiającego.

      - Zamawiający udostępni niezbędną do wdrożenia systemu infrastrukturę informatyczną, w tym zasoby serwerowe, dostępy VPN.

      - Zarządzanie systemem odbywać się będzie poprzez graficzny interfejs użytkownika, wykonany w technologii przeglądarkowej, umożliwiający jednoczesne korzystanie z niego min. 30 użytkownikom.

      - Poprzez interfejs użytkownika będzie można min.:

        - zidentyfikować urządzenie systemowe zgodnie z miejscem instalacji;

        - uzyskać informację o stanach urządzeń systemowych, w tym stan systemu przy ostatnim uruchomieniu pojazdu, aktualny stan systemu;

        - uzyskać informację o zdarzeniach zarejestrowanych przez urządzenia systemowe, w tym o negatywnym wyniku testu, nieautoryzowanej ingerencji, użyciu przycisku „zmiana”, uruchomieniu silnika bez wykonanego testu;

        - uzyskać dostęp do danych historycznych o stanach i zdarzeniach zarejestrowanych przez urządzenia systemowe i zaprezentować je w postaci raportów;

        - dokonać ponownej aktywacji urządzeń systemowych.

  - ŁR – Moduł Łączności Radiowej

    - Wymagania ogólne

      - Autobus musi być wyposażony w radiostację przygotowaną technicznie do pracy w autobusie komunikacji miejskiej i w warunkach w jakich ten autobus funkcjonuje.

      - Instalacja radiostacji musi być wykonana zgodnie ze sztuką oraz wymaganiami obowiązujących w Polsce przepisów.

      - Radiostacja musi umożliwiać jej integrację z infrastrukturą radiową użytkowaną przez Zamawiającego, w tym uzyskanie pełnej funkcjonalności oferowanej przez obecnego operatora.

      - Wykonawca zapewni licencje, o nieograniczonej ważności, niezbędne do korzystania z radiostacji w standardzie DMR Tier III.

      - Integracja radiostacji z infrastrukturą posiadaną i użytkowaną przez Zamawiającego pozostaje po stronie Zamawiającego.

      - Antena radiostacji musi być umieszczona na dachu autobusu, w miejscu nie mającym negatywnego wpływu na pracę innych urządzeń autobusu, w tym innych systemów łączności, których anteny są również umieszczone na dachu.

      - Montaż jakichkolwiek elementów radiostacji do poszycia autobusu musi uwzględniać warunki eksploatacji i obsługi autobusu, w tym korzystanie z automatycznej myjni szczotkowej (bez mycia dachu).

      - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązań wymagających ingerencji osób trzecich w elementy radiostacji w niektórych sytuacjach, np. usuwania anten na czas przejazdu autobusu przez myjnię itp.

      - Miejsce instalacji radiostacji wraz z elementami peryferyjnymi musi uwzględniać wymagania estetyczne Zamawiającego oraz ergonomię użytkowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań w tym zakresie i wprowadzenie ewentualnych zmian proponowanego sposobu instalacji radiostacji w trybie roboczym, na etapie uzgodnień przed podpisaniem Umowy oraz przy produkcji pierwszej sztuki autobusu.

      - Zamawiający dopuszcza zastosowanie radiostacji z rozdzielnym panelem sterującym, pozwalającym na instalację części obsługowej radiostacji w miejscu oddalonym od części wykonawczej.